|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01  Информатика и вычислительная техника

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к   курсовой   работе

по дисциплине «Микропроцессорные системы»

на тему:

Многоканальная регистрирующая МК-система

| Студент | ИУ6-73Б |  |  | А.А. Бушев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель |  |  |  | В.Я. Хартов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

2022  г.

ЛИСТ ЗАДАНИЯ

РЕФЕРАТ

РПЗ 56 страниц, 14 рисунков, 9 таблиц, 12 источников, 4 приложения.

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, СИСТЕМА, РЕГИСТРАЦИЯ, ПИТАНИЕ

Объектом разработки является многоканальная регистрирующая МК-система.

Цель работы – создание функционального устройства ограниченной сложности, модель устройства и разработка необходимой документации на объект разработки.

Поставленная цель достигается посредством использования Keil MDK 5.

В процессе работы над курсовым проектом решаются следующие задачи: выбор МК и протокола обмена данных, создание функциональной и принципиальной схем системы, расчёт потребляемой мощности устройства, разработка алгоритма управления и соответствующей программы МК, а также написание сопутствующей документации.

Содержание

Введение	6

1 Конструкторская часть	7

1.1 Анализ требований и принцип работы системы	7

1.2 Проектирование функциональной схемы	8

1.2.1 Микроконтроллер MDR32F9Q2I	8

1.2.2 Используемые элементы	13

1.2.3 Распределение портов	15

1.2.4 Организация памяти	17

1.2.5 Пульт оператора	23

1.2.6 Приём команд от смартфона	24

1.2.7 Настройка канала передачи	24

1.2.8 Батарейный домен и часы реального времени	31

1.2.9 LCD дисплей	32

1.2.10 Генератор таковых импульсов	37

1.2.11 Построение функциональной схемы	37

1.3 Проектирование принципиальной схемы	37

1.3.1 Разъем программатора	37

1.3.2 Подключение цепи питания	39

1.3.3 Расчёт сопротивления резисторов	39

1.3.4 Расчёт потребляемой мощности	40

1.3.5 Построение принципиальной схемы	41

1.4 Алгоритмы работы системы	43

1.4.1 Функция Main и модули	43

1.4.2 Цифровой автомат обработки команд	47

2 Технологическая часть	50

2.1 Отладка и тестирование программы	51

2.2 Способы программирования МК	52

Заключение	53

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	54

Приложение А  Текст программы	56

Приложение Б  Графическая часть	90

Приложение В  Перечень элементов	91

Приложение Г  Принципиальная схема отладочной платы	92

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

МК – микроконтроллер.

ТЗ – техническое задание.

Keil MDK 5 — пакет программ для автоматизированного программирования (САПР) электронных схем.

ASCII – таблица кодировки символов.

UART – Universal asynchronous receiver/transmitter – последовательный универсальный синхронный/асинхронный приемопередатчик.

Bluetooth — производственная спецификация беспроводных персональных сетей (Wireless personal area network, WPAN).

LCD — экран на основе жидких кристаллов.

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство.

JTAG — специализированный аппаратный интерфейс на базе стандарта IEEE 1149.1.

ЖК — жидкокристаллический.

# Введение

В данной работе производится разработка многоканальной регистрирующей МК-системы.

В процессе выполнения работы проведён анализ технического задания,

создана концепция устройства, разработаны электрические схемы, построен алгоритм и управляющая программа для МК, выполнено интерактивное моделирование устройства.

Система состоит из МК, LCD дисплея, пульта оператора, Bluetooth-модуля, и 6 модулей реле. Система автоматически отправляет собранные данные по беспроводному подключению. Также можно управлять каждым модулем реле как через меню, так и дистанционно через Bluetooth.

Актуальность разрабатываемой системы заключается в том, что концепция «умных домов» интенсивно совершенствуется и это невозможно без регистрирующих систем. Регистрирующая система должна позволять управлять работой разного рода устройств и собирать информацию об использовании этих устройств.

# 1 Конструкторская часть

## 1.1 Анализ требований и принцип работы системы

Исходя из требований, изложенных в техническом задании, можно сделать вывод, что задачей работы системы является управление питанием и регистрация времени работы шести электроприборов.

Системы должно позволять включать и выключать электроприборы посредством пульта оператора или смартфона, подключённого к системе посредством Bluetooth.

Система должна регистрировать время работы электроприборов и записывать зарегистрированные данные в ПЗУ МК посредством пульта оператора.

Система должна отправлять зарегистрированные данные на смартфон, подключённый к системе посредством Bluetooth, каждые двенадцать часов в полночь и полдень.

Система должна позволять отправлять текущие зарегистрированные данные на смартфон, подключённый к системе посредством Bluetooth, посредством пульта оператора. Система должна позволять сохранять текущие зарегистрированные данные в ПЗУ МК посредством пульта оператора. Система должна сохранять в оперативной памяти МК зарегистрированные за предыдущий период работы данные.

Система должна позволять изменять текущее время на часах реального времени посредством пульта оператора. Изменение времени считается концом текущего периода работы, что означает, что система должна отправить текущие зарегистрированные данные на смартфон, подключённый к системе посредством Bluetooth, и сохранить в оперативной памяти МК текущие зарегистрированные данные как зарегистрированные за предыдущий период времени данные.

Система должна позволять запросить текущие зарегистрированные данные и зарегистрированные за предыдущий период работы данные посредством пульта оператора и смартфона, подключённого к системе посредством Bluetooth.

Работа МК разделяется на следующие этапы:

- Инициализация

- Обработка ввода с пульта управления

- Обработка ввода с UART

- Обновление регистрируемых данных

- Обновление меню, выводимого на LCD дисплей

- Этапы 2–5 выполняются в бесконечном цикле.

- Обработка ввода с пульта оператора происходит, когда считанный ввод отличается от считанного на предыдущей итерации.

- Взаимодействие с электроприборами происходит посредством реле.

Этапы 4–5 выполняются каждую секунду, отмеренную часами реального времени.

Разработанная структурная схема системы представлена на рисунке 1.

## 1.2 Проектирование функциональной схемы

В этом разделе приведено функциональное описание работы системы и проектирование функциональной схемы.

### 1.2.1 Микроконтроллер MDR32F9Q2I

В этом разделе приведено функциональное описание работы системы и проектирование функциональной схемы.

Основным элементом разрабатываемого устройства является микроконтроллер (МК). В соответствии с техническим заданием имеется на выбор два семейства МК:

- AVR – это серия МК, разработанная компанией Atmel;

- «Миландр» – это серия МК на основе ARM ядра.

Рисунок 1 – Структурная схема системы

Сравнение семейств показано в таблице 1[1][2].

Было выбрано семейство «Миландр», так как рассмотренные семейства сопоставимы, а компания «Миландр» является отечественной компанией.

Выбран МК MDR32F9Q2I, обладающий всем необходимым функционалом для реализации проекта:

- интерфейс JTAG для программирования МК;

- интерфейс UART для обмена данными;

- 32 КБ ОЗУ;

- 128 Кбайт FLASH памяти;

- частота работы до 80 Мгц.

Таблица 1 – Сравнение семейств МК

| Критерий | AVR | «Миландр» |
| --- | --- | --- |
| Разрядность | 8/32 бит | 8/32 бит |
| Интерфейсы | UART, USART, SPI, I2C, иногда CAN, USB, Ethernet | UART, USART, LIN, I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet, I2S, DSP, SAI, IrDA |
| Скорость | 1 такт на инструкцию | 1 такт на инструкцию |
| Память | Flash, SRAM, EEPROM | Flash, SDRAM, EEPROM |
| Энергопо-требление | Низкое | Низкое |
| Объем FLASH памяти | До 256 Кб | До 192 Кб |
| Производители | Atmel Microchip | «Миландр» |

Структурная схема МК показана на рисунке 2 и УГО на рисунке 3[3].

Он обладает следующими характеристиками[3]:

Ядро:

- ядро ARM Cortex-M3 ревизии 2.0, 32-разрядная RISC-архитектура, тактовая частота до 80 МГц, производительность 1,25 DMIPS/МГц (Dhrystone 2.1) при нулевой задержке памяти;

- блок аппаратной защиты памяти MPU;

- умножение за один цикл, аппаратная реализация деления.

Память:

- встроенная энергонезависимая Flash-память программ размером 128 Кбайт;

- встроенное ОЗУ размером 32 Кбайт;

- контроллер внешней шины с поддержкой микросхем памяти СОЗУ, ПЗУ, NAND Flash.

Рисунок 2 – Структурная схема МК MDR32F9Q2I

Питание и тактовая частота:

- внешнее питание 2,2 ÷ 3,6 В;

- встроенный регулируемый стабилизатор напряжения на 1,8 В для питания ядра;

- встроенные схемы контроля питания;

- встроенный домен с батарейным питанием;

- встроенные подстраиваемые RC-генераторы 8 МГц и 40 кГц;

- внешние кварцевые резонаторы на 2 ÷ 16 МГц и 32 кГц;

- встроенный умножитель тактовой частоты PLL для ядра;

- встроенный умножитель тактовой частоты PLL для USB.

Рисунок 3 – УГО МК MDR32F9Q2I

Режим пониженного энергопотребления:

- режимы Sleep, Deep Sleep и Standby;

- батарейный домен с часами реального времени и регистрами аварийного сохранения.

Аналоговые модули:

- два 12-разрядных АЦП (8 каналов);

- температурный датчик;

- 12-разрядный ЦАП;

- встроенный компаратор.

Периферия:

- контроллер DMA с функциями передачи Периферия-Память, Память-Память;

- два контроллера CAN интерфейса;

- контроллер USB интерфейса с функциями работы Device и Host;

- контроллеры интерфейсов UART, SPI, I2C;

- три 16-разрядных таймер-счетчика с функциями ШИМ и регистрации событий;

- 43 пользовательских линий ввода-вывода.

Отладочные интерфейсы:

- последовательные интерфейсы SWD и JTAG.

### 1.2.2 Используемые элементы

Для функционирования системы в МК MDR32F9Q2I задействованы не все элементы его архитектуры. Выделим и опишем те, что используются во время функционирования системы[3].

Порты А, В, C, D, E, F – назначения каждого из них описано в разделе 1.2.3.

Указатель стека – используется для работы со стеком, при вызове подпрограмм. В коде они присутствуют.

SRAM – статическая память МК, где хранятся объявленные переменные.

Регистры общего назначения – предназначены для хранения операндов арифметико-логических операций, а также адресов или отдельных компонентов адресов ячеек памяти.

АЛУ – блок процессора, который под управлением устройства управления служит для выполнения арифметических и логических преобразований над данными.

JTAG – последовательный интерфейс для прошивки и отладки МК.

Программный счётчик – используется для указания следующей команды выполняемой программы.

Память Flash – память МК, в котором хранится загруженная в него программа.

Регистры команды – содержит исполняемую в текущий момент (или следующий) команду, то есть команду, адресуемую счётчиком команд.

Декодер – блок, выделяющий код операции и операнды команды, а затем вызывающий микропрограмму, которая исполняет данную команду.

Сигналы управления – синхронизируют обработку данных.

Логика программирования – устанавливает логику того, как программа будет вшита в МК.

Управление синхронизацией и сбросом (MCU CTRL. & Timing) – в этом блоке обрабатываются тактовые сигналы и принимается сигнал сброса.

Прерывания – контроллер прерываний обрабатывает внешние прерывания и прерывания от периферийных устройств МК (таймеров, портов ввода/вывода). В проекте используется прерывание при переполнении счётчика.

UART – через этот интерфейс в МК передаётся информация из ПЭВМ. В регистр UART информация попадает через порт PD0 (RxD).

Генератор – генератор тактовых импульсов. Необходим для синхронизации работы МК.

Часы реального времени и батарейный домен – Часы реального времени позволяют организовать механизм отсчёта времени в кристалле, в том числе при отключении основного источника питания..Блок батарейного домена предназначен для обеспечения функций часов реального времени и сохранения некоторого набора пользовательских данных при отключении основного источника питания.

### 1.2.3 Распределение портов

МК MDR32F9Q2I содержит пять портов – А, В, С, D, E и F. Опишем назначение тех, что используются в данной системе для её функционирования.

Порт А:

- РА0 – LCD: линия 0 параллельной шины данных (DB0);

- РА1 – LCD: линия 1 параллельной шины данных (DB1);

- РА2 – LCD: линия 2 параллельной шины данных (DB2);

- РА3 – LCD: линия 3 параллельной шины данных (DB3);

- РА4 – LCD: линия 4 параллельной шины данных (DB4);

- РА5 – LCD: линия 5 параллельной шины данных (DB5);

- РА6 – на него поступает информация по протоколу UART от модуля Bluetooth. Используется для получения команд со смартфона, подключённого к системе посредством Bluetooth (PA6_RX);

- РА7 – с него поступает информация по протоколу UART на модуль Bluetooth. Используется для отправки регистрируемых данных и ошибок при обработке команд, поступающих на порт PA6 (PA7_TX).

Порт В:

- РВ0 – управление реле 1. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается;

- РВ1 – управление реле 2. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается;

- РВ2 – управление реле 3. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается;

- РВ3 – управление реле 4. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается;

- РВ4 – управление реле 5. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается;

- РВ5 – на него поступает сигнал о нажатии кнопки «UP» пульта оператора. Если поступает логический «0», то значит, что кнопка нажата. Используется для взаимодействия с меню;

- РВ7 – LCD: выбор первого сегмента дисплея. Дисплей с разрешением 128x64 обладает двумя сегментами, отвечающих за 1–64 и 65–128 столбца соответственно (E1);

- РВ8 – LCD: выбор второго сегмента дисплея. Дисплей с разрешением 128x64 обладает двумя сегментами, отвечающих за 1–64 и 65–128 столбца соответственно (E2);

- РВ9 – LCD: сброс при подаче логического «0» (RES);

- РВ10 – LCD: «1» — чтение данных / «0» — запись данных (R/W).

Порт C:

- РC0 – LCD: выбор регистра получателя информации: «1» —регистр данных, «0» — регистр инструкций (A0);

- PC1 – LCD: разрешающий сигнал. Активный уровень сигнала — логическая «1»;

- PC2 – на него поступает сигнал о нажатии кнопки «SEL» пульта оператора. Если поступает логический «0», то значит, что кнопка нажата. Используется для взаимодействия с меню.

Порт D:

- РD0 – JTAG-B: Test Mode Select — сигнал управления TAP-контроллером (TMS);

- РD1 – JTAG-B: Test Clock — тактовый сигнал (TCK);

- РD2 – JTAG-B: Test Reset — сброс, активный уровень сигнала — «0» (nTRST);

- РD3 – JTAG-B: Test Data Input — сигнал данных на вход, данные задвигаются по переднему фронту TCK (TDI);

- РD4 – JTAG-B: Test Data Output — выход последовательных данных JTAG, выдвигаются по обратному фронту TCK, должен находиться в третьем состоянии — «Z» — когда данные не передаются (TDO);

- PD5 – управление реле 6. Если поступает логическая «1», то реле замыкается, если поступает логический «0», то реле открывается.

Порт E:

- РE1 – на него поступает сигнал о нажатии кнопки «DN» пульта оператора. Если поступает логический «0», то значит, что кнопка нажата. Используется для взаимодействия с меню.

Порт F:

- РF2 – LCD: линия 6 параллельной шины данных (DB6);

- PF3 – LCD: линия 7 параллельной шины данных (DB7).

### 1.2.4 Организация памяти

Процессорное ядро имеет три системных шины:

- I Code – шина выборки инструкций;

- D Code – шина выборки данных, расположенных в коде программы;

- S Bus – шина выборки данных, расположенных в области ОЗУ.

Также в микросхеме реализован контроллер прямого доступа в память (DMA), который осуществляет выборку через шину DMA Bus.

Все адресное пространство микросхемы едино и имеет максимальный объем 4 Гбайт. В данное адресное пространство отображаются различные модули памяти и периферии.

Структурная схема организации памяти МК MDR32F9Q2I показана на рисунке 4.

Карта распределения основных областей памяти МК MDR32F9Q2I показана на рисунке 5.

Секция CODE

1. Область BOOT ROM предназначена для хранения программы запуска микросхемы; в ходе выполнения этой программы определяется режим запуска основной программы или переход в режим программирования микросхемы.

2. Область EEPROM PROGRAM — основная область энергонезависимой памяти программы, доступной для перепрограммирования пользователем. Память предназначена для хранения основной рабочей программы.

3 Область EXTERNAL BUS — Область отображения внешней системной шины в адресное пространство области программы. Предназначена для хранения кода программ во внешних микросхемах памяти, подсоединённых к внешней системной шине.

Рисунок 4 – Структурная схема организации памяти

Секция DATA

1. Область Internal SRAM (Data) — основная область ОЗУ, предназначенная для хранения данных программы. В данной область также располагаются стек (stack) и «куча» (heap) программы. Адресные диапазоны стека и «кучи» задаются пользователем при написании программы.

2. Область BIT BAND REGION TO SRAM (Data) — виртуальная область памяти данных, предназначенная для осуществления побитного доступа к области Internal SRAM. Работа с BIT BAND REGION позволяет осуществлять операции «Установка бита» и «Сброс Бита» одной инструкцией «Чтение-Модификация-Запись».

Рисунок 5 – Карта распределения основных областей памяти

Запись слова в область alias-региона имеет тот же эффект, что и операция чтение-модификация-запись для целевого бита в области bit-band региона. Бит [0] записываемого значения в область alias-региона определяет значение, которое будет записано в целевой бит в области bit-band региона. Запись значения с установленным битом [0] записывает «1» в целевой бит bit-band региона, а запись значения с очищенным битом [0] записывает «0» в целевой бит bit-band региона. Биты [31:1] записываемого слова в область alias-региона не влияют на целевой бит bit-band региона. Запись 0x01 имеет тот же эффект, что и запись 0xFF. Запись 0x00 имеет тот же эффект, что и запись 0xFE. При чтении слова из области alias-региона будет возвращено значение 0x01 или 0x00. Биты [31:1] равны нулю. Значение 0x01 указывает, что целевой бит в области bit-band региона установлен. Значение 0x00 указывает, что целевой бит в области bit-band региона сброшен.

3. Область EXTERNAL BUS — область отображения внешней системной шины в адресное пространство области данных. Предназначена для хранения данных во внешних микросхемах памяти, подсоединённых к внешней системной шине.

Секция PERIPHERAL

1. Область PERIPHERAL (Data) — область отображения регистров периферии в общее адресное пространство памяти.

2. Область BIT BAND REGION TO PERIPHERAL (Data) —Виртуальная область памяти данных, предназначенная для осуществления побитного доступа к области PERIPHERAL. Работа с BIT BAND REGION позволяет осуществлять операции «Установка бита» и «Сброс Бита» одной инструкцией «Чтение-Модификация-Запись».

3. Область EXTERNAL BUS — область отображения внешней системной шины в адресное пространство области периферии. Предназначена для хранения данных во внешних микросхемах памяти или для работы с периферийными устройствами, подсоединёнными к внешней системной шине.

Секция EXTERNAL RAM

Область EXTERNAL BUS — область отображения внешней системной шины в адресное пространство области внешней памяти и периферии. Эта секция предназначена для хранения данных во внешних микросхемах памяти или для работы с периферийными устройствами, подсоединёнными к внешней системной шине.

Секция SYSTEM

Предназначена для отображения системных регистров ядра и системной периферии.

Блок BUS MATRIX

Блок BUS MATRIX предназначен для переключения системных шин I Code, D Code, System Bus и DMA Bus между различными областями памяти. Переключение производится автоматически на основании адреса запроса каждой конкретной шины. Если адреса запросов не пересекаются, то они могут быть выполнены одновременно. Если адреса запросов пересекаются, то они выполняются в порядке приоритета. Приоритеты обращений заданы аппаратно. Наивысшим приоритетом обладает запрос по шине SystemBus, затем следует запрос D Code, затем I Code и наименьшим приоритетом обладает запрос DMA Bus. Если два запроса пришли одновременно, то выполняется запрос с большим приоритетом. Запрос с меньшим приоритетом задерживается до окончания выполнения запроса с большим приоритетом. При переключении между шинами возникает дополнительная задержка в один цикл. Если запросы идут непосредственно друг за другом, то дополнительных задержек не возникает.

Память BOOT ROM

Память области BOOT ROM реализована в виде MASK ROM, c занесением информации одним из технологических слоёв при изготовлении кристалла микросхемы. Скорость доступа к памяти BOOT ROM – один цикл системной частоты.

Память EEPROM

Память области EEPROM реализована в виде перепрограммируемой энергонезависимой памяти. Скорость доступа к памяти EEPROM – порядка 40 нс. При работе микросхемы на скорости до 100 МГц скорость доступа к памяти может составлять до 5 циклов системной частоты. При последовательной выборке за счёт упреждающего чтения задержка может быть сокращена до одного цикла системной частоты.

Память SRAM

Память области SRAM реализована в виде блока статической памяти. Скорость доступа к памяти SRAM – один цикл системной частоты.

### 1.2.5 Пульт оператора

Пульт оператора представляет из себя кнопочный джойстик, состоящий из пяти кнопок. Кнопки подключены к земле, поэтому при их замыкании на соответствующих выводах появляется логический «0». Используется только три кнопки: кнопка «вверх» («UP»), кнопка выбора («SEL») и кнопка «вниз» («DN»).

Пульт оператора используется для переключения и выбора пунктов меню. Меню представляет собой список строк, на каждую из которых можно переключиться и выбрать. При выборе пункта меню может открыться под меню или выполнится какое-то действие.

### 1.2.6 Приём команд от смартфона

Приём данных от смартфона происходит через Bluetooth-модуль HC-06 — интегральная схема, преобразующая сигналы последовательного порта UART в радиоволны.

UART — асинхронный интерфейс, который преобразует передаваемые данные в последовательный вид так, чтобы было возможно передать их по одной физической цифровой линии другому аналогичному устройству. Представляет собой логическую схему, с одной стороны подключённую к шине вычислительного устройства, а с другой имеющую два или более выводов для внешнего соединения. Используется для передачи данных через последовательный порт компьютера.

Скорость обмена данных через интерфейс UART для Bluetooth-модуля HC-06 по умолчанию составляет 9600 бод. HC-06 подключён к смартфону через Bluetooth соединение.

Назначение выводов HC-06 описано в таблице 2[4].

Таблица 2 — Назначение выводов HC-06

| Номер | Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RXD | I | Ввод данных через интерфейс UART |
| 2 | TXD | O | Вывод данных через интерфейс UART |
| 3 | GND | – | Земля |
| 4 | VCC | – | Напряжение питания, подключение к внешнему источнику питания 5 В |

### 1.2.7 Настройка канала передачи

Для передачи информации в МК используется последовательный интерфейс UART (первый из двух контроллеров — UART1). Контроллер содержит независимые буферы приёма (16x12) и передачи (16x8) типа FIFO (First In First Out – первый вошёл, первый вышел), что позволяет снизить интенсивность прерываний центрального процессора. Допускается использование нецелых коэффициентов деления частоты.

Для корректной работы необходимо настроить регистры управления MDR_UART1->IBRD, MDR_UART1->FBRD, MDR_UART1->LCR_H, MDR_UART1->CR, MDR_UART1->IFLS [3].

MDR_UART1->IBRD — Целая часть делителя скорости обмена данными. MDR_UART1->FBRD — Дробная часть делителя скорости обмена данными.

Коэффициент деления для формирования скорости передачи данных состоит из 22 бит, при этом 16 бит выделено для представления его целой части, а 6 бит – дробной части [3]. Целая часть коэффициента деления записывается в 16-битный регистр UARTIBRD. Шестиразрядная дробная часть записывается в регистр UARTFBRD. Значение коэффициента деления связано с содержимым указанных регистров следующим образом:

Коэффициент деления =UARTCLK16∙BAUD=BRD_I+BRD_F,

где BRD_I – целая часть коэффициента деления, BRD_F – дробная часть коэффициента деления.

Шестибитное значение, записываемое в регистр UARTFBRD, вычисляется путём выделения дробной части требуемого коэффициента деления, умножения её на 64 (то есть на 2n, где n – ширина регистра UARTFBRD) и округления до ближайшего целого числа

m=integer(BRD_F∙2n+0,5),

где integer – операция отсечения дробной части числа, n = 6.

Пусть требуемая скорость передачи данных составляет 9600 бод, частота тактового сигнала UARTCLK равна 8 МГц. Тогда

Коэффициент деления =8∙10616∙9600=52,083.

Таким образом, BRDI=52, BRDF=0,083.

Следовательно,

IBRD=52,

FBRD=integer(0,083∙64+0,5)=5.

Реальное значение коэффициента деления =52+564=52,078. Реальная скорость передачи данных =8∙10616∙52,078=9601 бод. Ошибка установки скорости =9601−96009600∙100%=0,01%.

MDR_UART1->LCR_H — Регистр управления линией. Биты регистра LCR_H показаны в таблице 3. При сбросе все биты регистра UARTLCR_H обнуляются.

Содержимое регистров UARTLCR_H, UARTIBRD и UARTFBRD совместно образует общий 30-разрядный регистр UARTLCR, который обновляется по стробу, формируемому при записи в UARTLCR_H. Таким образом, для того, чтобы изменение параметров коэффициента деления частоты обмена данными вступило в силу, после изменения значения регистров UARTIBRD и/или UARTFBRD необходимо осуществить запись данных в регистр UARTLCR_H.

Перечислим значения для битов, которые используются при работе системы. Передача бита чётности при работе системы не предусматривается, поэтому PEN = 0. Предполагается передача одного стопового бита, поэтому STP2 = 0. Предполагается передача байт, поэтому WLEN = 0b11. Предполагается буферизация, поэтому FEN = 1. Предполагается передача одного стопового бита, поэтому STP2 = 0.

MDR_UART1->IFLS — Регистр порога прерывания по заполнению буфера FIFO. Биты регистра IFLS показаны в таблице 4.

Перечислим значения для битов, которые используются при работе системы. Выберем 1/4 заполненность буферов приёма, поэтому RXIFLSEL = b001. Выберем 7/8 заполненность буферов отправки, поэтому TXIFLSEL = b100.

Таблица 3 — Биты регистра UARTLCR_H.

| Номер бита | Функци-ональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
| --- | --- | --- |
| 7 | SPS | Передача бита чётности с фиксированным значением. 0 – запрещена; 1 – на месте бита чётности передаётся инверсное значение бита EPS, оно же проверяется при приёме данных. (При EPS=0 на месте бита чётности передаётся 1, при EPS=1 – передаётся 0). Значение бита SPS не играет роли в случае, если битом PEN формирование и проверка бита чётности запрещён |
| 6...5 | WLEN | Длина слова – количество передаваемых или принимаемых информационных бит в кадре: 0b11 – 8 бит 0b10 – 7 бит 0b01 – 6 бит 0b00 – 5 бит |
| 4 | FEN | Разрешение работы буфера FIFO приёмника и передатчика. 0 – запрещено; 1 – разрешено |
| 3 | STP2 | Режим передачи двух стоповых бит. 0 – один стоповый бит; 1 – два стоповых бита. Приёмник не проверяет наличие дополнительного стопового бита в кадре |
| 2 | EPS | Чётность/нечётность. 0 – бит чётности дополняет количество единиц в информационной части кадра до нечётного; 1 – до чётного числа. Значение бита EPS не играет роли в случае, если битом PEN формирование и проверка бита чётности запрещена |
| 1 | PEN | Разрешение проверки чётности. 0 – кадр не содержит бита чётности; 1 – бит чётности передаётся в кадре и проверяется при приёме данных |
| 0 | BRK | Разрыв линии. Если этот бит установлен в 1, то по завершении передачи текущего символа на выходе UARTTXD устанавливается низкий уровень сигнала. Для правильного выполнения этой операции программное обеспечение должно обеспечить передачу сигнала разрыва в течение, как минимум, времени передачи двух информационных кадров. В нормальном режиме функционирования бит должен быть установлен в 0 |

Таблица 4 — Биты регистра UARTIFLS.

| Номер бита | Функци-ональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
| --- | --- | --- |
| 5...3 | RXIFLSEL | Порог прерывания по заполнению буфера приёмника: b000 = буфер заполнен на 1/8 b001 = буфер заполнен на 1/4 b010 = буфер заполнен на 1/2 b011 = буфер заполнен на 3/4 b100 = буфер заполнен на 7/8 b101-b111 = резерв |
| 2...0 | TXIFLSEL | Порог прерывания по заполнению буфера передатчика: b000 = буфер заполнен на 1/8 b001 = буфер заполнен на 1/4 b010 = буфер заполнен на 1/2 b011 = буфер заполнен на 3/4 b100 = буфер заполнен на 7/8 b101-b111 = резерв Также стоит помнить, что в случае, если сдвиговый регистр передатчика пуст, то слово, записанное в FIFO, будет сразу же переписано в сдвиговый регистр. Следовательно, для генерирования события прерывания от передатчика блока UART необходимо произвести запись в FIFO такого количества слов, которое превысит установленный порог хотя бы на одно слово с учётом описанного случая |

MDR_UART1->CR — Регистр управления. Биты регистра CR показаны в таблице 5. После сброса все биты регистра управления, за исключением бит 9 и 8 устанавливаются в нулевое состояние. Биты 9 и 8 устанавливаются в единичное состояние.

Перечислим значения для битов, которые используются при работе системы. Во время работы системы будет использовать и приём, и отправка данных через интерфейс UART, поэтому RXE = 1, TXE = 1.

Для запуска работы UART контроллера необходимо установить бит UARTEN = 1

Таблица 5 — Биты регистра UARTCR.

| Номер бита | Функци-ональное имя бита | Расшифровка функционального имени бита, краткое описание назначения и принимаемых значений |
| --- | --- | --- |
| 15 | CTSen | Разрешение управления потоком данных по CTS. 1 – разрешено, данные передаются в линию только при активном значении сигнала nUARTCTS. |
| 14 | RTSen | Разрешение управления потоком данных по RTS. 1 – разрешено. Запрос данных от внешнего устройства осуществляется только при наличии свободного места в буфере FIFO приёмника |
| 13 | Out2 | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTOut2. В режиме оконечного оборудования (DTE) эта линия может использоваться в качестве линии «сигнал вызова» (RI) |
| 12 | Out1 | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTOut1. В режиме оконечного оборудования (DTE) эта линия может использоваться в качестве линии «обнаружен информационный сигнал» (DCD) |
| 11 | RTS | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTRTS |
| 10 | DTR | Инверсия сигнала на линии состояния модема nUARTDTR |
| 9 | RXE | Приём разрешён. Установка бита в 1 разрешает работу приёмника. Приём данных осуществляется либо по интерфейсу асинхронного последовательного обмена, либо по интерфейсу ИК обмена SIR, в зависимости от значения бита SIREN. В случае перевода приемопередатчика в запрещённое состояние в ходе приёма данных, он завершает приём текущего символа перед остановкой |
| 8 | TXE | Передача разрешена. Установка бита в 1 разрешает работу передатчика. Передача осуществляется либо по интерфейсу асинхронного последовательного обмена, либо по интерфейсу ИК обмена SIR, в зависимости от значения бита SIREN. В случае перевода приемопередатчик в запрещённое состояние в ходе передачи данных, он завершает передачу текущего символа: перед остановкой |

Таблица 5 — продолжение.

| 7 | LBE | 0 – запрещено; 1 – шлейф разрешён. В режиме разрешённого шлейфа: Если установлены бит SIREN=1 и бит регистра управления тестированием UARTTCR SIRTEST=1, то сигнал с выхода кодека nSIROUT инвертируется и подаётся на вход кодека SIRIN. Бит SIRTEST устанавливается в 1 для того, чтобы вывести устройство из полудуплексного режима, характерного для интерфейса SIR. После окончания тестирования по шлейфу бит SIRTEST должен быть установлен в 0. Если бит SIRTEST=0, то выходная линия передатчика UARTTXD коммутируется на вход приемника UARTRXD. Как в режиме SIR, так и в режиме UART, выходные линии состояния модема коммутируются на соответствующие входные линии. После сброса бит устанавливается в 0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | SIRPL | Выбор режима ИК обмена с пониженным энергопотреблением: 0 – длительность импульсов данных равна 3/16 длительности передачи бита; 1 – длительность импульсов данных равна трём тактам сигнала IrLPBaud16 вне зависимости от выбранной скорости передачи данных. Выбор этого режима снижает энергопотребление, однако может привести к уменьшению дальности связи |
| 1 | SIREN | Разрешение работы кодека ИК передачи данных IrDA SIR: 0 – запрещено. Сигнал nSIROUT находится в низком состоянии, данные на входе SIRIN не обрабатываются. 1 – разрешено. Данные передаются на выход nSIROUT и принимаются с входа SIRIN. Линия UARTTXD находится в высоком состоянии. Данные на входе UARTRXD и линиях состояния модема не обрабатываются. В случае, если UARTEN=0 значение бита не играет роли |
| 0 | UARTEN | Разрешение работы приемопередатчика: 0 – работа запрещена. Перед остановкой завершается прием и/или передача обрабатываемого в текущий момент символа. 1 – работа разрешена. Производится обмен данными либо по линиям асинхронного обмена, либо по линиям ИК обмена SIR, в зависимости от состояния бита SIREN |

### 1.2.8 Батарейный домен и часы реального времени

Блок батарейного домена предназначен для обеспечения функций часов реального времени и сохранения некоторого набора пользовательских данных при отключении основного источника питания. При снижении питания UCC в блоке SW происходит автоматическое переключение питания BDUCC c UCC на BUCC. Если на BUCC имеется отдельный источник питания (батарейка), то батарейный домен остаётся включённым и может выполнять свои функции.

Батарейный домен используется для настройки часов реального времени (хранит ключевое значение для определения того, что часы реального времени уже были настроены) и для поддержания непрерывной работы часов реального времени, которые работают на основе внешнего опорного тактового сигнала с частотой 32,768 Гц.

Часы реального времени позволяют организовать механизм отсчёта времени в кристалле, в том числе при отключении основного источника питания. Включение часов реального времени осуществляется битом RTCEN. В качестве источника тактовой частоты часов реального времени может выступать генератор LSI, или осциллятор LSE, или HSE, или HSI c дополнительным делителем до 256 (HSE и HSI формируются в блоке управления тактовыми частотами и могут быть выбраны только при наличии питания DUCC, LSI может быть выбран при наличии питания UCC, LSE может быть выбран при наличии UCC или BUCC). Выбор между источниками осуществляется битами RTCSEL. При возможном отключении основного источника питания UCC в качестве источника тактовой частоты должен использоваться осциллятор LSE, так как он также имеет питание BDUCC. Биты управления осциллятором LSE расположены в батарейном домене и таким образом при отключении основного питания они не сбрасываются.

Для калибровки тактовой частоты внутренним регистром RTC_20 используются биты CAL[6:0]. Значение CAL определяет, какое число тактов из 220 будет замаскировано.

Таким образом, с помощью бит CAL[6:0] производится замедление хода часов. Изменение значения бит CAL может быть осуществлено в ходе работы часов реального времени.

Регистр RTC_DIV выступает в роли 20-битного предварительного делителя входной тактовой частоты, таким образом, чтобы на его выходе была тактовая частота в 1 Гц. Для задания коэффициента деления регистра RTC_DIV используется регистр RTC_PRL.

Регистр RTC_CNT предназначен для отсчёта времени в секундах и работает на выходной частоте делителя RTC_DIV.

Батарейный домен имеет 16 встроенных 32-х разрядных регистров аварийного сохранения. 16-й и 15-й регистры служат для хранения бит управления батарейным доменом, оставшиеся 14 регистров могут быть использованы разработчиком программы.

Структурная блок-схема батарейного домена и часов реального времени показана на рисунке 6.

Описание регистров блока батарейного домена показаны в таблице 6.

### 1.2.9 LCD дисплей

Для отображения меню используется жидкокристаллический (ЖК) дисплей МТ-12864J-2YLG-3V0 (производство компании «МЭЛТ», г. Москва), расположенный на отладочной плате[5].

Модуль содержит ОЗУ для хранения данных, выводимых на ЖКИ, размером 64х64х2 бит (по 64х64 бит на каждый кристалл). Для выбора нужного кристалла используются выводы E1,E2. ОЗУ разбито на 8 страниц размером по 64х8 бит каждая. Каждой светящейся точке на ЖКИ соответствует логическая «1» в ячейке ОЗУ модуля.

Рисунок 6 – Структурная блок-схема батарейного домена и часов реального времени

Таблица 6 – Описание регистров блока батарейного домена.

| Базовый адрес | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x400D_8000 | MDR_BKP | Контроллер батарейного домена и часов реального времени |
| Смещение |  |  |
| 0x00…0x34 | REG_00…REG_0D | Регистр аварийного сохранения 0…13 |
| 0x38 | REG_0E | Регистр MDR_BKP->REG_0E аварийного сохранения 14 |
| 0x3C | REG_0F | Регистр MDR_BKP->REG_0F аварийного сохранения 15 и управления блоками RTC, LSE, LSI и HSI |
| 0x40 | RTC_CNT | Регистр MDR_BKP->RTC_CNT основного счётчика часов реального времени |
| 0x44 | RTC_DIV | Регистр MDR_BKP->RTC_DIV предварительного делителя основного счётчика |
| 0x48 | RTC_PRL | Регистр MDR_BKP->RTC_PRL основания счета предварительного делителя |
| 0x4C | RTC_ALRM | Регистр MDR_BKP->RTC_ALRM значения для сравнения основного счётчика и выработки сигнала ALRF |
| 0x50 | RTC_CS | Регистр MDR_BKP->RTC_CS управления и состояния флагов часов реального времени |

Чтение (запись) информации из (в) модуль осуществляется по страницам (64х8 бит или 64х1 байт). Каждая страница представлена как 64 байта. Для чтения или записи байта данных по произвольному адресу необходимо предварительно установить страницу ОЗУ и установить адрес внутри страницы ОЗУ. Это осуществляется командами «Set Page» и «Set Address» соответственно. После этого можно прочитать или записать байт данных. В режиме чтения данных после команд «Set Page» и «Set Address» необходимо однократно выполнить «пустую» операцию чтения, результат которой не использовать.

Модуль поддерживает непрерывную последовательность операций чтения или записи: после чтения (записи) одного байта счётчик адреса автоматически увеличивается на 1 и модуль готов к новой операции чтения (записи) по следующему адресу без предварительной установки страницы ОЗУ и адреса. Счётчик адреса считает только внутри одной страницы. При достижении адреса 63 следующим значением счетчика будет 0 и т.д.

Между любыми двумя передачами данных или команд, необходимо ожидать сброса флага BUSY в регистре состояния того кристалла, к которому будет обращение.

Программируемые внешние выводы модуля LCD МТ-12864J показаны в таблице 7[6].

Блок схема LCD МТ-12864J показана на рисунке 7.

Временные диаграммы протокола обмена с LCD MT-12864J показаны на рисунке 8.

Описание команд модуля LCD МТ-12864J показаны в таблице 8.

Таблица 7 – Программируемые внешние выводы модуля LCD МТ-12864J.

| Вывод | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | UCC | Питание модуля (цифровая часть) |
| 2 | GND | Общий вывод (0В) |
| 3 | U0 | Вход питания ЖК панели |
| 4–11 | DB0–DB7 | Шина данных |
| 12 | E1 | Выбор кристалла 1 |
| 13 | E2 | Выбор кристалла 2 |
| 14 | RES | Сброс (начальная установка) |
| 15 | R/W | Выбор: Чтение/Запись |
| 16 | A0 | Выбор: Команды/Данные |
| 17 | E | Стробирование данных |
| 18 | UEE | Выход DC$DC преобразователя |
| 19 | A | + питания подсветки |
| 20 | K | - питания подсветки |

Рисунок 7 – Блок схема LCD MT-12864J

Рисунок 8 – Временные диаграммы протокола обмена с LCD MT-12864J

Таблица 8 – Описание команд модуля LCD МТ-12864J.

### 1.2.10 Генератор таковых импульсов

Для работы МК необходим тактовый генератор. Внутри МК есть встроенный высокочастотный резонатор HSI, обеспечивающий частоту работы 8 МГц. На отладочной плате[5] расположен внешний высокочастотный резонатор HSE, обеспечивающий частоту работы 8 МГц. Для стабильности внешний высокочастотный резонатор подключён к выводам OSC_IN, OSC_OUT МК соответственно[3](Приложение Г).

Для работы часов реального времени нужен низкочастотный резонатор, обеспечивающий частоту работы 32,768 Гц. На отладочной плате[5] расположен внешний низкочастотный резонатор LSE, который подключён к портам PE6, PE7 МК соответственно[3](Приложение Г).

### 1.2.11 Построение функциональной схемы

На основе всех вышеописанных сведений была спроектирована функциональная схема разрабатываемой системы, показанная на рисунке 9 и в приложении Б[7][8].

## 1.3 Проектирование принципиальной схемы

### 1.3.1 Разъем программатора

Для программирования МК используется программатор, для его подключения необходим специальный разъём. Будет использован разъем IDC-20. Подключение программатора осуществляется при помощи интерфейса JTAG, под что на МК MDR32F9Q2I задействован порт РD. На принципиальной схеме, которая показана в разделе 1.3.5, условное обозначение – XP2.

Рисунок 9 – Функциональная схема

Он имеет следующие разъёмы для подключения к МК:

- TMS: Test Mode Select — сигнал управления TAP-контроллером;

- TCK: Test Clock — тактовый сигнал;

- nTRST: Test Reset — сброс, активный уровень сигнала — «0»;

- TDI: Test Data Input — сигнал данных на вход, данные задвигаются по переднему фронту TCK;

- TDO: Test Data Output — выход последовательных данных JTAG, выдвигаются по обратному фронту TCK, должен находиться в третьем состоянии — «Z» — когда данные не передаются.

### 1.3.2 Подключение цепи питания

Для работы схемы, на неё необходимо подать напряжение, для этого будет использован блок питания МТ-ИЭС2-050200, имеющий следующие технические характеристики:

- выходной ток: 2 А;

- выходное напряжение: 5 В;

- входное напряжение: 176–264 В;

- пусковой ток: 30 А.

Для подключения питания к схеме, будет использована MF-2x2MRA вилка на плату угловая 4.2мм. На принципиальной схеме, которая показана в разделе 1.3.5, условное обозначение – XP1.

### 1.3.3 Расчёт сопротивления резисторов

Резисторы по своей сути предназначаются, чтобы уменьшить значение тока, подаваемого на устройство. В системе резисторы подключены с одной стороны к питанию в 5 вольт, а с другой стороны к разрешающему выводу реле и коллектору транзистора.

Активным сигналом для замыкания реле SRD-05VDC-SL-C является сигнал низкого уровня. Выходной ток для замыкания реле до 75 мА, поэтому решено ограничить ток до 50 мА[9][10].

Определим сопротивление резистора, который предназначен для ограничения величины тока, протекающего через транзисторный ключ на основе транзистора КТ604БМ[11].

R=U−UvtI= 5−0.60,05 = 88 Ом

где U — напряжение питания на резисторе,

I — сила протекающего тока,

Uvt — падение напряжение на переходе коллектор-эмиттер.

Выбран будет резистор с номиналом 100 Ом – CF-100.

Тогда ток через транзисторный ключ будет I=U−UvtR= 5−0.6100 = 0,044 А

### 1.3.4 Расчёт потребляемой мощности

Потребляемая мощность – это мощность, потребляемая интегральной схемой, которая работает в заданном режиме соответствующего источника питания.

Чтобы рассчитать суммарную мощность, рассчитаем мощность каждого элемента. На все микросхемы подаётся напряжение +5В. Мощность, потребляемая один устройством, в статическом режиме, рассчитывается формулой:

Р = U * I

где U – напряжение питания (В);

I – ток потребления микросхемы (мА).

Также в схеме присутствуют резисторы и транзисторы. Мощность для резисторов рассчитывается по формуле:

Р = I2 * R

где R – сопротивление резистора;

I – ток, проходящий через резистор.

Для транзисторов по формуле:

Р = U * I

где U – напряжение коллектор-эмиттер;

I – ток коллектора (он был рассчитан в разделе 1.3.3).

Расчёт потребляемого напряжения для каждой микросхемы показан в таблице 9.

Таблица 9 – Потребляемая мощность

| Микросхема | Ток потребления, мА | Потребляемая мощность, мВт | Количе- ство устройств | Суммарная потребляемая мощность, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MDR32F9Q2I | 40 | 200 | 1 | 200 |
| MT–12864J | 4 | 20 | 1 | 20 |
| SRD-05-VDC-SL-C | 20 | 100 | 8 | 800 |
| HC-06 | 45 | 225 | 1 | 225 |

Также в схеме используются 6 резисторов CF-100 с номиналом 100 Ом и 6 транзисторов КТ604БМ.

Pсуммарная = РMDR32F9Q2I + РMT–12864J + РSRD-05-VDC-SL-C + РHC-06 + Ррезисторов + Ртранзисторов = 200 + 20 + 800 + 225 + 6*194 + 6*26 = 2565 мВт

Суммарная потребляемая мощность системы равна 2565 мВт = 2,565 Вт.

### 1.3.5 Построение принципиальной схемы

На основе всех вышеописанных сведений была спроектирована принципиальная схема разрабатываемой системы, показанная на рисунке 10 и в приложении Б[7][8].

Рисунок 10 – Принципиальная схема

## 1.4 Алгоритмы работы системы

### 1.4.1 Функция Main и модули

Работа начинается с функции main, из которой вызываются все остальные функции. Сначала происходит настройка обработчиков для прерываний UART и часов реального времени. Обработчики — это процедуры, в общем случае реализованные в модулях, отличных от тех, в которых обработчики используются. Затем вызывается процедура App_init модуля App, который отвечает за общесистемные функции, координируя работу остальных модулей. Модуль App также отвечает за отображение главного меню системы и обработку переключения между разными меню.

В процедуре App_init вызывается процедура Demo_init модуля Demo, отвечающей за настройку тактирования портов ввода-вывода, часов реального времени, батарейного домена, контроллера ПЗУ и контроллера UART, а также за настройку работы портов ввода-вывода. Модуль Demo использует библиотечный модуль работы с LCD и пультом оператора. Эти модули были взяты из демонстрационного проекта[12] и адаптированы под текущий проект.

Затем в процедуре App_init вызывается процедура Time_init модуля Time, отвечающего за инициализацию, настройку часов реального времени, за предоставление меню изменения текущего времени системы, за обработку конца дня, за программный доступ к текущему времени системы в секундах. Процедура Time_init выполняет инициализацию обратного вызова возврата из меню и обратного вызова изменения оператором системных часов; обратные вызовы передаются из модуля App. Процедура Time_init проверяет наличие первого запуска системы с помощью регистра аварийного сохранения из батарейного домена. При первом запуске системное время устанавливается равным 0 и происходит запись ключевого значения в регистр аварийного сохранения. Процедура Time_init увеличивает счётчик дней, проведённых системой без основного питания, в соответствии с количеством секунд, накопленных в счётчике часов реального времени; устанавливает корректное текущее системное время.

Затем в процедуре App_init происходит установка стандартных действий меню, реализованных в модуле App, для модуля Pwr с целью уменьшить дублирование кода программ. Модуль Pwr отвечает за включение и выключение внешних устройств, подключённых к реле; сбор статистики работы устройств; формирование строки статистики; формирование меню для взаимодействия оператора с устройствами и отслеживания их статистики. Процедура Pwr_init инициализирует порты ввода-вывода для открытия всех подключённых реле, инициализирует обратные вызовы возврата из меню и обратный вызов обновления состояния одного из устройств.

Затем в процедуре App_init вызывается процедура Uart_init модуля Uart, который отвечает за программную реализацию кольцевых буферов байт для обмена данными через интерфейс Uart. Процедура Uart_init инициализирует индексы начала и конца занятой области массива нулями (означает, что буфер пуст), инициализирует контроллер UART в соответствии с разделом 1.2.7. Модуль Uart предоставляет программный интерфейс работы с аппаратными буферами контроллера UART. Данный модуль предоставляет процедуру Uart_sendData заполнения аппаратного буфера отправки данными из программного буфера записи и процедуру Uart_receiveData программного буфера чтения данными из аппаратного буфера приёма. Процедуры Uart_sendData и Uart_receiveData имеют программную защиту от прерываний: если прерывание вызвало одну из процедур, когда основной цикл программ уже выполняет данную процедуру, то прерывание выйдет из процедуры. Защита нужна для сохранения целостности программных буферов; реализовано через статическую переменную внутри процедуры (значение флага остаётся неизменным между вызовами процедур).

Затем вызывается процедура Eeprom_init модуля Eeprom, который отвечает за предоставление массива свободной для изменения области памяти, расположенной в ПЗУ, а также за интерфейс чтения/записи в ПЗУ. Процедура Eeprom_init устанавливает задержку в 1 такт для гарантии, что контроллер ПЗУ успеет считать или записать данные. Модуль Eeprom гарантирует, что при записи в ПЗУ не будут повреждены коды программ.

Затем происходит инициализация главного меню, реализованного модулем App, и история переходов между меню. В процедуре App_init выполняется проверка валидности текущего меню (в данном случае главного меню), т.е. история переходов не должна быть длиннее заданной константы и каждое меню в истории переходов должно быть валидным (используется функция проверки из модуля Menu). Модуль Menu предоставляет программный интерфейс для создания и отображения меню списочного типа. Каждое меню обладает заголовком и имеет список (набор строк) пунктов меню. Между пунктами меню можно переключаться вверх и вниз (текущий пункт выделен) и выбирать каждый из пунктов. Для каждого пункта меню может быть задано подменю, на которое произойдёт переключение в случае выбора пункта меню. Для каждого пункта меню может быть задано действие (процедура), которое выполнится перед переключение на под меню, если таковое имеется, или выполнится без переключения. Например, в меню изменения системного времени можно выбрать пункт меню, отвечающий за установку часа/минуты/секунды и будет выполнена замена обработчиков кнопок «вверх» и «вниз» для выбора количества часов/минут/секунд. Модуль меню предоставляет функцию проверки валидности меню и функций визуального переключения между пунктами меню, а также функцию выделения одного из пунктов меню или снятия выделения с одного из пунктов меню.

Модуль Lcd является реализацией шаблона проектирования «фасад» для библиотечного модуля LCD, взятого из демонстрационного проекта[12]. Данный модуль предоставляет адаптированные функции работы с ЖК-дисплеем как с набором из пяти строк разного форматирования.

После инициализации системы в функции Main вызовется процедура App_run, которая запускает главный цикл системы. В главном цикле системы выполняется считывание данных с пульта оператора и выполнения соответствующего действия. Обработчики ввода с пульта оператора определяются каждым меню отдельно. Например, в главном меню обработчики ввода с пульта оператора выполняются переключение между пунктами меню. После обработки ввода с пульта оператора происходит циклический вызов процедуры обновления состояния системы и чтение ввода с пульта оператора. Выход из цикла происходит тогда, когда считанный ввод с пульта оператора отличается от предыдущего считанного ввода с пульта оператора. Гарантируется хотя бы одно обновление состояния системы на каждой итерации главного цикла системы.

Процедура обновления состояния системы вызывает процедуру обработки команд, принятых через интерфейс UART. После проверяется флаг на обновление меню, который выставляется по прерыванию от часов реального времени каждую секунду, и если флаг установлен, то вызывается процедура обновления текущего меню (в модуле Pwr эта процедура также используется для обновления статистики по устройствам) и флаг сбрасывается.

В модуле App реализовано меню для сохранения текущей статистики по каждому устройству в ПЗУ МК.

Схема алгоритма функции Main и процедуры инициализации системы показана на рисунке 11.

Схема алгоритма главного цикла системы показана на рисунке 12.

Схема алгоритма обновления состояния системы и обновления статистики показана на рисунке 13.

Схема алгоритма отправки данных показана на рисунке 14.

Рисунок 11 — Схема алгоритма функции Main и процедуры инициализации системы

### 1.4.2 Цифровой автомат обработки команд

Обработка команд полученных через интерфейс UART представляет собой примитивный конечный цифровой автомат, позволяющий включить или выключить внешнее устройство и получить статистику по всем внешним устройствам. Система отправит возможные варианты правильных команд, если были получены неизвестные символы; если команда состоит из нескольких символов, то при ошибке необходимо ввести команду с начала.

Рисунок 12 — Схема алгоритма главного цикла системы

Рисунок 13 — Схема алгоритма обновления состояния системы и обновления статистики

Рисунок 14 — Схема алгоритма отправки данных

Схема цифрового автомата обработки команд представлена рисунке 15.

# 2 Технологическая часть

Для реализации работы системы была написана программа на языке Си, после загруженная в МК. Отладка проводилась в программе Keil MDK 5 с использованием отладочной платы[5].

Рисунок 15 — Схема цифрового автомата обработки команд

## 2.1 Отладка и тестирование программы

Программа была отлажена с использованием приложения Keil MDK 5 и отладочной платы. Keil MDK 5 — это комплексное решение для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров на базе Arm. Оно включает в себя все компоненты, необходимые для создания, сборки и отладки встроенных приложений.

При написании кода были использованы следующие библиотеки:

⎯MDR32FxQI_rst_clk.h – это стандартная библиотека, которая объяснить компилятору как работать с периферийный блоком формирования тактовой частоты, какие периферийные блоки требуют тактирования и какие генераторы тактовой частоты существуют;

⎯MDR32FxQI_port.h – это стандартная библиотека, которая объяснит компилятору какие порты ввода/вывода есть у микроконтроллера, как они обозначены и на что они способны;

⎯stdlib.h – это стандартная библиотека C общего назначения, включающая в себя функции, занимающиеся распределением памяти, управлением процессами, преобразованием и др.;

⎯MDR32FxQI_uart.h – это стандартная библиотека, которая объяснит компилятору какие контроллеры UART есть у микроконтроллера, как они обозначены и на что они способны.

⎯MDR32FxQI_eeprom.h – это библиотека, которая позволяет работать с ПЗУ микроконтроллера, стирать и программировать Flash память;

⎯MDR32FxQI_bkp.h – это библиотека, которая позволяет работать с батарейным доменом микроконтроллера и часами реального времени;

После компиляции создаётся файл с расширением “.hex”, объем которого равен 40,4 килобайта – столько занимает скомпилированная программа.

По итогу отладки и тестирования, результатом стала функционирующая система, работающая в соответствии с ТЗ.

## 2.2 Способы программирования МК

После написания и тестирования кода в программе, в который все – это виртуальная модель, идёт этап загрузки файла (с расширением hex – бинарный файл) в микроконтроллер. Это может выполнятся с помощью отладочного интерфейса JTAG[3]: Программирование МК происходит через программатор и одноимённый разъем, о котором было рассказано в разделе 1.3.1.

Прошивка проходит по интерфейсу JTAG, для работы программатора нужно 4 контакта и питание (достаточно только земли, чтобы уравнять потенциалы земель программатора и устройства):

- TMS: Test Mode Select — сигнал управления TAP-контроллером;

- TCK: Test Clock — тактовый сигнал;

- TDI: Test Data Input — сигнал данных на вход, данные задвигаются по переднему фронту TCK;

- TDO: Test Data Output — выход последовательных данных JTAG, выдвигаются по обратному фронту TCK, должен находиться в третьем состоянии — «Z» — когда данные не передаются;

- GND – земля;

- VCC – питание.

Передача по JTAG осуществляется в полнодуплексном режиме, по одному биту за такт в каждую сторону. По возрастающему фронту сигнала TCK тестируемое устройство считывает очередной бит с линии TDI, а по спадающему – выдаёт следующий бит на линию TDO.

В МК передаётся бинарный файл с расширением “.hex” с скомпилированной программой.

# Заключение

В результате выполнения курсовой работы был создан проект — многоканальная регистрирующая МК-система. Система работает на основе МК серии «Миландр» — К1986ВЕ92QI. Устройство разработано в соответствии с ТЗ.

В процессе работы над курсовой работой была разработана схема электрическая функциональная и принципиальная, спецификация и документация к устройству. Исходный код программы, написанный на языке С, отлажен и протестирован при помощи интегрированной среды разработки Keil MDK 5 и отладочной платы.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сравнение отечественных МК : [Электронный ресурс] — URL: https://chipinfo.pro/mcu/ruscomparison.shtml (дата обращения: 30.11.2022)

2. AVR против STM32 : [Электронный ресурс] — URL: http://www.avrki.ru/articles/content/avr_stm/ (дата обращения: 30.11.2022)

3. К1986ВЕ92QI — характеристики, документация : [Электронный ресурс] — URL: https://ic.milandr.ru/products/mikrokontrollery_i_protsessory/32_razryadnye_mikrokontrollery/k1986ve92qi/ (дата обращения: 30.11.2022)

4. Документация на модуль HC-06 [Электронный ресурс]. — URL: https://www.olimex.com/Products/Components/RF/BLUETOOTH-SERIAL-HC-06/resources/hc06.pdf (дата обращения: 30.11.2022)

5. Отладочный комплект для микроконтроллера К1986ВЕ92QI : [Электронный ресурс] — URL: https://ic.milandr.ru/products/programmno_otladochnye_sredstva/otladochnye_komplekty/otladochnyy-komplekt-dlya-mikrokontrollera-k1986ve92qi/ (дата обращения: 30.11.2022)

6. Документация на жидкокристаллический модуль MT–12864J [Электронный ресурс]. — URL: http://files.amperka.ru/datasheets/MT-12864J.pdf (дата обращения: 30.11.2022)

7. ГОСТ 2.743-91 ЕСКД ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200001985 (дата обращения: 30.11.2022)

8. ГОСТ 2.721-74 ЕСКД ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.cntd.ru/document/1200007058 (дата обращения: 30.11.2022)

9. Транзисторный ключ * diodov.net | Электроника для всех [Электронный ресурс]. — URL: https://diodov.net/tranzistornyj-klyuch/ (дата обращения: 30.11.2022)

10. Модуль реле SRD-05-VDC-SL-C [Электронный ресурс]. — URL: https://iarduino.ru/shop/Expansion-payments/rele-elektromehanicheskoe-do-250v-10-a-4--kanal-5v.html (дата обращения: 30.11.2022)

11. КТ604БМ, Транзистор NPN средней мощности [Электронный ресурс]. — URL: https://www.chipdip.ru/product/kt604bm (дата обращения: 30.11.2022)

12. Демонстрационные проекты для МК К1986ВЕ92QI [Электронный ресурс]. — URL: https://support.milandr.ru/base/primenenie/programmirovanie-32-razryadnykh-mk/osobennosti-primeneniya-know-how/48536/ (дата обращения: 30.11.2022)

# Приложение А 
Текст программы

Проект Keil MDK 5 расположен по адресу https://github.com/AntonBush/pwr_mng/tree/master/src.

Объем исполняемого кода – 1250 строк.

Main.c:

#include "joystick.h"

#include "module_app.h"

#include "module_uart.h"

#include "module_interrupt.h"

int main(void)

{

Interrupt_UartReceiveHandler = Uart_receiveData;

Interrupt_UartSendHandler = Uart_sendData;

Interrupt_UartLineStateHandler = NULL;

Interrupt_RtcSecondHandler = App_rtcSecondHandle;

App_init();

App_run();

}

module_app.h:

#ifndef MODULE_APP

#define MODULE_APP

void App_init(void);

void App_run(void);

void App_rtcSecondHandle(void);

#endif // MODULE_APP

module_app.c:

#include "module_app.h"

#include "module_demo.h"

#include "module_menu.h"

#include "module_pwr.h"

#include "module_time.h"

#include "module_interrupt.h"

#include "module_uart.h"

#include "module_eeprom.h"

#include "joystick.h"

#include <stddef.h>

#include <string.h>

// Private function prototypes

static void App_up(void);

static void App_select(void);

static void App_down(void);

static void App_update(void);

static void App_updateGui(void);

static void App_upProc(void);

static void App_selectProc(void);

static void App_downProc(void);

static void App_returnProc(void);

static void App_sendStatsProc(void);

static bool App_isValidCurrentMenu(void);

static void App_sendStats(void);

static void App_updateStats(void);

static void App_resetStats(uint32_t old_time);

static void App_resolveCommands(void);

static void App_eepromRead13(void);

static void App_eepromRead46(void);

static void App_eepromUpdateCurrent(void);

// Variables

#define APP__MAX_MENU_LEVELS 4

static Menu_Menu *App_CurrentMenu;

static Menu_Menu *App_PreviousMenus[APP__MAX_MENU_LEVELS];

static size_t App_MenuLevel;

static volatile bool App_UpdateGuiSoon = FALSE;

static uint8_t App_EepromWorktimeStrs[][18] = {

{'0', ':', ' ', '.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', '\0'},

{'0', ':', ' ', '.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', '\0'},

{'0', ':', ' ', '.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', '\0'}};

// d: 0

// h: 3, 4

// m: 6, 7

// s: 9, 10

/* EEPROM menu */

static Menu_MenuItem App_Eeprom16MenuItems[] = {{App_EepromWorktimeStrs[0], NULL, App_eepromUpdateCurrent},

{App_EepromWorktimeStrs[1], NULL, App_eepromUpdateCurrent},

{App_EepromWorktimeStrs[2], NULL, App_eepromUpdateCurrent},

{"Return", NULL, App_returnProc}};

static Menu_Menu App_Eeprom16Menu = {"EEPROM devices",

App_Eeprom16MenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(App_Eeprom16MenuItems),

0,

App_upProc,

App_selectProc,

App_downProc,

NULL};

static Menu_MenuItem App_EepromMenuItems[] = {{"Devices 1-3", &App_Eeprom16Menu, App_eepromRead13},

{"Devices 4-6", &App_Eeprom16Menu, App_eepromRead46},

{"Return", NULL, App_returnProc}};

static Menu_Menu App_EepromMenu = {"EEPROM devices",

App_EepromMenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(App_EepromMenuItems),

0,

App_upProc,

App_selectProc,

App_downProc,

NULL};

/* Main menu */

static Menu_MenuItem App_MainMenuItems[] = {{"Devices", &Pwr_DeviceMenu, NULL},

{"SetTime", &Time_SetTimeMenu, NULL},

{"Force Send", NULL, App_sendStatsProc},

{"EEPROM", &App_EepromMenu, NULL}};

static Menu_Menu App_MainMenu = {"Main menu",

App_MainMenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(App_MainMenuItems),

0,

App_upProc,

App_selectProc,

App_downProc,

NULL};

static int App_SendStatsCounter = 1;

// Public functions

void App_init(void)

{

Demo_init();

Time_init(App_returnProc, App_resetStats);

Pwr_StdUpProc     = App_upProc;

Pwr_StdSelectProc = App_selectProc;

Pwr_StdDownProc   = App_downProc;

Pwr_init(App_returnProc, App_updateStats);

Uart_init();

Eeprom_init();

App_CurrentMenu                  = &App_MainMenu;

App_MenuLevel                    = 0;

App_PreviousMenus[App_MenuLevel] = App_CurrentMenu;

if (App_isValidCurrentMenu()) Menu_displayMenu(App_CurrentMenu);

}

void App_run(void)

{

uint32_t key      = NOKEY;

uint32_t last_key = NOKEY;

while (TRUE) {

switch (key) {

case SEL:

App_select();

break;

case UP:

App_up();

break;

case DOWN:

App_down();

break;

}

do {

App_update();

last_key = key;

key      = GetKey();

} while (key == last_key);

}

}

void App_rtcSecondHandle(void)

{

uint32_t time;

App_updateGui();

/* If counter is equal to 86400: one day was elapsed */

time = Time_getRawTime();

if (time == 24 * 60 * 60) {

Time_setRawTime(0);

Time_addPassedDay();

}

}

// Private functions

void App_up(void)

{

if (!App_isValidCurrentMenu() || App_CurrentMenu->up == NULL) return;

App_CurrentMenu->up();

}

void App_select(void)

{

if (!App_isValidCurrentMenu() || App_CurrentMenu->select == NULL) return;

App_CurrentMenu->select();

}

void App_down(void)

{

if (!App_isValidCurrentMenu() || App_CurrentMenu->down == NULL) return;

App_CurrentMenu->down();

}

void App_update(void)

{

App_resolveCommands();

if (App_UpdateGuiSoon) {

App_updateStats();

if (!App_isValidCurrentMenu() || App_CurrentMenu->update == NULL) return;

App_CurrentMenu->update();

App_UpdateGuiSoon = FALSE;

}

}

void App_updateGui(void)

{

App_UpdateGuiSoon = TRUE;

}

// Common procedures for menu interaction

void App_upProc(void)

{

if (!App_isValidCurrentMenu()) return;

Menu_selectUpperItem(App_CurrentMenu);

}

void App_selectProc(void)

{

Menu_MenuItem *menu_item;

if (!App_isValidCurrentMenu()) return;

menu_item = &App_CurrentMenu->items[App_CurrentMenu->item_index];

if (menu_item->proc != NULL) {

menu_item->proc();

}

if (App_MenuLevel < APP__MAX_MENU_LEVELS - 1 && menu_item->submenu != NULL) {

App_CurrentMenu = menu_item->submenu;

Menu_displayMenu(App_CurrentMenu);

++App_MenuLevel;

App_PreviousMenus[App_MenuLevel] = App_CurrentMenu;

}

}

void App_downProc(void)

{

if (!App_isValidCurrentMenu()) return;

Menu_selectLowerItem(App_CurrentMenu);

}

void App_returnProc(void)

{

if (App_MenuLevel == 0) return;

App_CurrentMenu = App_PreviousMenus[App_MenuLevel - 1];

--App_MenuLevel;

Menu_displayMenu(App_CurrentMenu);

}

void App_sendStatsProc(void)

{

Uart_putString(Pwr_getStats());

Uart_sendData();

}

bool App_isValidCurrentMenu(void)

{

size_t i;

if (App_CurrentMenu == NULL || APP__MAX_MENU_LEVELS <= App_MenuLevel) return FALSE;

for (i = 0; i <= App_MenuLevel; ++i) {

if (App_PreviousMenus[i] == NULL || !Menu_isValidMenu(App_PreviousMenus[i])) return FALSE;

}

return TRUE;

}

void App_sendStats(void)

{

if (Uart_putWholeString(Pwr_getStats())) {

if (App_SendStatsCounter < 0) {

App_SendStatsCounter = -App_SendStatsCounter + 1;

} else {

++App_SendStatsCounter;

}

Uart_sendData();

} else if (0 < App_SendStatsCounter) {

App_SendStatsCounter = -App_SendStatsCounter;

}

}

#define APP__TWELVE_HOURS (12 * 60 * 60)

void App_updateStats(void)

{

uint32_t time, n_passed_days;

time          = Time_getRawTime();

n_passed_days = Time_getNPassedDays();

if (0 < n_passed_days) {

if (APP__TWELVE_HOURS <= time) {

App_SendStatsCounter = 2;

} else {

App_SendStatsCounter = 1;

}

}

if (App_SendStatsCounter < 0) {

App_sendStats();

}

if ((App_SendStatsCounter == 1) || (App_SendStatsCounter == 2 && APP__TWELVE_HOURS <= time)) {

App_sendStats();

Pwr_checkPoint(time);

} else {

Pwr_updateStats(time);

}

}

void App_resetStats(uint32_t old_time)

{

uint32_t new_time = Time_getRawTime();

if (APP__TWELVE_HOURS <= new_time) {

App_SendStatsCounter = 2;

} else {

App_SendStatsCounter = 1;

}

Pwr_updateStats(old_time);

Pwr_resetStats(new_time);

}

typedef enum {

App_ResolveCommandState_init,

App_ResolveCommandState_device,

App_ResolveCommandState_device_x

} App_ResolveCommandState;

// S - send stats

// D0n - turn Device 0 oN

// other - clear buffer

void App_resolveCommands(void)

{

static App_ResolveCommandState state = App_ResolveCommandState_init;

static unsigned int chosen_device;

Uart_MaybeReceivedChar maybe;

Uart_receiveData();

while (maybe = Uart_getChar(), maybe.received) {

uint8_t ch = maybe.received_data.ch;

if (maybe.received_data.error != UART__RECIEVE_ERROR_NO_ERROR) {

continue;

}

if (state == App_ResolveCommandState_init) {

if (ch == 'S') {

App_sendStatsProc();

} else if (ch == 'D') {

state = App_ResolveCommandState_device;

} else {

Uart_putString("Unknown command: ");

Uart_putChar(ch);

Uart_putString("\r\nAvailable: 'S' - send stats, 'D' - choose device\r\n");

}

} else if (state == App_ResolveCommandState_device) {

if ('0' < ch && ch < '7') {

chosen_device = ch - '1';

state         = App_ResolveCommandState_device_x;

} else {

state = App_ResolveCommandState_init;

Uart_putString("Unknown device number: ");

Uart_putChar(ch);

Uart_putString("\r\nAvailable: [1, 6]\r\n");

}

} else if (state == App_ResolveCommandState_device_x) {

int old_device = Pwr_currentDevice();

Pwr_setCurrentDevice(chosen_device);

if (ch == 'n') {

Pwr_turnDeviceOn();

} else if (ch == 'f') {

Pwr_turnDeviceOff();

} else {

Uart_putString("Unknown turn command: ");

Uart_putChar(ch);

Uart_putString("\r\nAvailable: 'n' - on, 'f' - off\r\n");

}

state = App_ResolveCommandState_init;

Pwr_setCurrentDevice(old_device);

}

}

Uart_sendData();

}

// h: 3, 4

// m: 6, 7

// s: 9, 10

static void App_eepromRead(int x)

{

int i;

int device_index;

int data_index;

for (i = 0, device_index = x + 1, data_index = 6 * x;

i < 3;

++i, ++device_index) {

App_EepromWorktimeStrs[i][0] = '0' + device_index;

// h

App_EepromWorktimeStrs[i][3] = Eeprom_readByte(data_index++);

App_EepromWorktimeStrs[i][4] = Eeprom_readByte(data_index++);

// m

App_EepromWorktimeStrs[i][6] = Eeprom_readByte(data_index++);

App_EepromWorktimeStrs[i][7] = Eeprom_readByte(data_index++);

// s

App_EepromWorktimeStrs[i][9]  = Eeprom_readByte(data_index++);

App_EepromWorktimeStrs[i][10] = Eeprom_readByte(data_index++);

}

}

void App_eepromRead13(void)

{

App_eepromRead(0);

}

void App_eepromRead46(void)

{

App_eepromRead(3);

}

void App_eepromUpdateCurrent(void)

{

int old_device;

Time_TimeEdit time;

int device_index;

int data_index;

int str_index = App_Eeprom16Menu.item_index;

device_index = App_EepromWorktimeStrs[str_index][0] - '0' - 1;

old_device = Pwr_currentDevice();

Pwr_setCurrentDevice(device_index);

time = Pwr_currentDeviceTimeEdit();

Pwr_setCurrentDevice(old_device);

data_index = 6 * device_index;

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][3] = Utility_uintToChar(time.hour / 10 % 10), data_index++);

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][4] = Utility_uintToChar(time.hour % 10), data_index++);

// m

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][6] = Utility_uintToChar(time.minute / 10 % 10), data_index++);

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][7] = Utility_uintToChar(time.minute % 10), data_index++);

// s

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][9] = Utility_uintToChar(time.second / 10 % 10), data_index++);

Eeprom_writeByte(App_EepromWorktimeStrs[str_index][10] = Utility_uintToChar(time.second % 10), data_index++);

Menu_displayMenu(App_CurrentMenu);

}

module_menu.h:

#ifndef MODULE_MENU

#define MODULE_MENU

#include "module_utility.h"

#include "module_lcd.h"

#include <stddef.h>

typedef struct Menu_Menu Menu_Menu;

typedef struct

{

uint8_t *title;

struct Menu_Menu *submenu;

Utility_Procedure *proc;

} Menu_MenuItem;

struct Menu_Menu {

uint8_t *title;

Menu_MenuItem *items;

size_t n_items;

size_t item_index;

Utility_Procedure *up;

Utility_Procedure *select;

Utility_Procedure *down;

Utility_Procedure *update;

};

void Menu_highlightLine(Lcd_Line line);

void Menu_displayMenu(Menu_Menu *menu);

void Menu_selectUpperItem(Menu_Menu *menu);

void Menu_selectLowerItem(Menu_Menu *menu);

int Menu_isValidMenu(Menu_Menu *menu);

#endif // MODULE_MENU

module_menu.c:

#include "module_menu.h"

#include "module_lcd.h"

void Menu_highlightLine(Lcd_Line line)

{

Lcd_displayString(line,

"                      ",

LCD__STYLE_NO_OVERRIDE | LCD__STYLE_HIGHLIGHT);

}

int Menu_isValidMenu(Menu_Menu *menu)

{

return !(menu == NULL || menu->items == NULL || menu->n_items <= menu->item_index);

}

void Menu_displayMenu(Menu_Menu *menu)

{

size_t i;

Menu_MenuItem *menu_item;

if (!Menu_isValidMenu(menu)) return;

Lcd_clear();

/* Display menu header */

Lcd_displayString(Lcd_Line_line0, menu->title, LCD__STYLE_NO_OVERRIDE);

Lcd_displayLine(Lcd_Line_line1 - 3);

/* Display menu items */

for (i = 0; i < menu->n_items; ++i) {

menu_item = menu->items + i;

Lcd_displayString(Lcd_Lines[i + 1],

menu_item->title,

LCD__STYLE_NO_OVERRIDE);

if (i == menu->item_index) {

Menu_highlightLine(Lcd_Lines[i + 1]);

}

}

}

void Menu_selectUpperItem(Menu_Menu *menu)

{

if (!Menu_isValidMenu(menu)) return;

/* Display current menu item as non-selected */

Menu_highlightLine(Lcd_Lines[menu->item_index + 1]);

/* Determine new menu item (iteratively) */

if (menu->item_index > 0) {

--(menu->item_index);

} else {

menu->item_index = menu->n_items - 1;

}

/* Display new menu item as selected */

Menu_highlightLine(Lcd_Lines[menu->item_index + 1]);

}

void Menu_selectLowerItem(Menu_Menu *menu)

{

if (!Menu_isValidMenu(menu)) return;

/* Display current menu item as non-selected */

Menu_highlightLine(Lcd_Lines[menu->item_index + 1]);

/* Determine new menu item (iteratively) */

if (menu->item_index >= (menu->n_items - 1)) {

menu->item_index = 0;

} else {

++(menu->item_index);

}

/* Display new menu item as selected */

Menu_highlightLine(Lcd_Lines[menu->item_index + 1]);

}

module_demo.h:

#ifndef MODULE_DEMOINIT

#define MODULE_DEMOINIT

void Demo_init(void);

#endif // MODULE_DEMOINIT

module_demo.c:

#include "module_demo.h"

#include "module_pwr.h"

#include "lcd.h"

#include "joystick.h"

#include "MDR32FxQI_rst_clk.h"          // Milandr::Drivers:RST_CLK

#include "MDR32FxQI_port.h"             // Milandr::Drivers:PORT

#include "MDR32FxQI_bkp.h"              // Milandr::Drivers:BKP

#define ALL_PORTS_CLK (RST_CLK_PCLK_PORTA | RST_CLK_PCLK_PORTB | \

RST_CLK_PCLK_PORTC | RST_CLK_PCLK_PORTD | \

RST_CLK_PCLK_PORTE | RST_CLK_PCLK_PORTF)

static void Demo_configureClock(void);

static void Demo_configureRtc(void);

void Demo_init(void)

{

PORT_InitTypeDef PortInitStructure;

PORT_StructInit(&PortInitStructure);

Demo_configureClock();

/************************ LCD Initialization *************************/

/* Configure LCD_DATA_PORT for data transfer to/from LCD */

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_DATA_BAS_8_0;

PortInitStructure.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortInitStructure.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PORT_Init(LCD_DATA_PORT_0, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_DATA_BAS_8_1;

PORT_Init(LCD_DATA_PORT_1, &PortInitStructure);

/* Configure LCD_RD_WR_PORT for read/write control */

/* Switch LCD into data output mode */

PORT_SetBits(LCD_RD_WR_PORT, LCD_RD_WR_PIN);

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_RD_WR_PIN;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PORT_Init(LCD_RD_WR_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure LCD_CLOCK_PORT for CLOCK signal control*/

/* Set LCD CLOCK signal to its initial value (0) */

PORT_ResetBits(LCD_CLOCK_PORT, LCD_CLOCK_PIN);

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_CLOCK_PIN;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_FAST;

PORT_Init(LCD_CLOCK_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure LCD_CRYSTAL_PORT for LCD crystal control */

/* De-select both LCD crystals*/

PORT_ResetBits(LCD_CRYSTAL_PORT, LCD_CRYSTAL_PINs);

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_CRYSTAL_PINs;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PORT_Init(LCD_CRYSTAL_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure LCD_CMD_DATA_PORT for data/command mode switching */

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_CMD_DATA_PIN;

PORT_Init(LCD_CMD_DATA_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure LCD_RESET_PORT for RESET signal control */

/* Zeroing LCD RES signal (initial state) */

PORT_ResetBits(LCD_RESET_PORT, LCD_RESET_PIN);

PortInitStructure.PORT_Pin = LCD_RESET_PIN;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_FAST;

PORT_Init(LCD_RESET_PORT, &PortInitStructure);

LCD_INIT();

/************************ Joystick Initialization *************************/

/* Configure SEL_PORT for input to handle joystick event SEL */

PortInitStructure.PORT_Pin = SEL_PIN;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PortInitStructure.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PORT_Init(SEL_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure UP_PORT for input to handle joystick event UP */

PortInitStructure.PORT_Pin = UP_PIN;

PORT_Init(UP_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure DOWN_PORT for input to handle joystick event DOWN */

PortInitStructure.PORT_Pin = DOWN_PIN;

PORT_Init(DOWN_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure LEFT_PORT for input to handle joystick event LEFT */

PortInitStructure.PORT_Pin = LEFT_PIN;

PORT_Init(LEFT_PORT, &PortInitStructure);

/* Configure RIGHT_PORT for input to handle joystick event RIGHT */

PortInitStructure.PORT_Pin = RIGHT_PIN;

PORT_Init(RIGHT_PORT, &PortInitStructure);

/************************ PWR Initialization *************************/

PORT_StructInit(&PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_FUNC = PORT_FUNC_PORT;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_SLOW;

PortInitStructure.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_1_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_1_PORT, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_2_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_2_PORT, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_3_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_3_PORT, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_4_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_4_PORT, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_5_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_5_PORT, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PWR__DEVICE_6_PIN;

PORT_Init(PWR__DEVICE_6_PORT, &PortInitStructure);

/************************ Time Initialization *************************/

PORT_StructInit(&PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PORT_Pin_6 | PORT_Pin_7;

PortInitStructure.PORT_MODE = PORT_MODE_ANALOG;

PORT_Init(MDR_PORTE, &PortInitStructure);

/************************* Uart1 Initialization *************************/

/* Enable the RTCHSE clock on UART1 */

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_UART1, ENABLE);

PORT_StructInit(&PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_SPEED = PORT_SPEED_MAXFAST;

PortInitStructure.PORT_MODE = PORT_MODE_DIGITAL;

PortInitStructure.PORT_FUNC = PORT_FUNC_OVERRID;

PortInitStructure.PORT_Pin = PORT_Pin_6;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_IN;

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInitStructure);

PortInitStructure.PORT_Pin = PORT_Pin_7;

PortInitStructure.PORT_OE = PORT_OE_OUT;

PORT_Init(MDR_PORTA, &PortInitStructure);

/************************ *************************/

Demo_configureRtc();

/*************************************************/

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_EEPROM, ENABLE);

}

static void Demo_configureClock(void)

{

/* Configure CPU_PLL clock */

RST_CLK_CPU_PLLconfig(RST_CLK_CPU_PLLsrcHSIdiv1, 0);

/* Enables the RTCHSE clock on all ports */

RST_CLK_PCLKcmd(ALL_PORTS_CLK, ENABLE);

}

static void Demo_configureRtc(void)

{

/* Enables the HSE clock for BKP control */

RST_CLK_PCLKcmd(RST_CLK_PCLK_BKP, ENABLE);

/* Configure LSE as RTC clock source */

RST_CLK_LSEconfig(RST_CLK_LSE_ON);

/* Wait till LSE is ready */

while (RST_CLK_LSEstatus() != SUCCESS) {

}

/* Select the RTC Clock Source */

BKP_RTCclkSource(BKP_RTC_LSEclk);

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

/* Sets the RTC prescaler */

BKP_RTC_SetPrescaler(RTC_PRESCALER_VALUE);

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

/* Sets the RTC calibrator */

BKP_RTC_Calibration(RTC_CalibratorValue);

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

/* Enable the RTC Clock */

BKP_RTC_WorkPermit(ENABLE);

/* Enable the Second interrupt */

BKP_RTC_ITConfig(BKP_RTC_IT_SECF, ENABLE);

NVIC_EnableIRQ(BACKUP_IRQn);

}

module_pwr.h:

#ifndef MODULE_PWR

#define MODULE_PWR

#include "module_menu.h"

#include "module_time.h"

#include "MDR32FxQI_port.h"             // Milandr::Drivers:PORT

#define PWR__N_DEVICES     6

#define PWR__DEVICE_1_PORT MDR_PORTB

#define PWR__DEVICE_1_PIN  PORT_Pin_0

#define PWR__DEVICE_2_PORT MDR_PORTB

#define PWR__DEVICE_2_PIN  PORT_Pin_1

#define PWR__DEVICE_3_PORT MDR_PORTB

#define PWR__DEVICE_3_PIN  PORT_Pin_2

#define PWR__DEVICE_4_PORT MDR_PORTB

#define PWR__DEVICE_4_PIN  PORT_Pin_3

#define PWR__DEVICE_5_PORT MDR_PORTB

#define PWR__DEVICE_5_PIN  PORT_Pin_4

#define PWR__DEVICE_6_PORT MDR_PORTD

#define PWR__DEVICE_6_PIN  PORT_Pin_5

extern Utility_Procedure *Pwr_StdUpProc;

extern Utility_Procedure *Pwr_StdSelectProc;

extern Utility_Procedure *Pwr_StdDownProc;

extern Menu_Menu Pwr_DeviceMenu;

void Pwr_init(Utility_Procedure *return_proc, Utility_Procedure *update);

int Pwr_currentDevice(void);

Time_TimeEdit Pwr_currentDeviceTimeEdit(void);

void Pwr_setCurrentDevice(int device);

void Pwr_turnDeviceOn(void);

void Pwr_turnDeviceOff(void);

uint8_t *Pwr_getStats(void);

void Pwr_checkPoint(uint32_t time);

void Pwr_updateStats(uint32_t time);

void Pwr_resetStats(uint32_t time);

#endif // MODULE_PWR

module_pwr.c:

#include "module_pwr.h"

#include "module_pwrsts.h"

#include "module_pwrmng.h"

#include "module_time.h"

#include "module_utility.h"

// Pwr

// Pwr typedefs

typedef enum {

Pwr_DeviceState_off = 0,

Pwr_DeviceState_on  = !Pwr_DeviceState_off

} Pwr_DeviceState;

typedef struct

{

Pwr_DeviceState state;

unsigned int last_update;

unsigned int worktime;

unsigned int previous_worktime;

MDR_PORT_TypeDef *port;

uint32_t pin;

} Pwr_Device;

// Pwr private function prototypes

static void Pwr_updateGuiStr(void);

static void Pwr_stdUpProc(void);

static void Pwr_stdSelectProc(void);

static void Pwr_stdDownProc(void);

static void Pwr_setDevice1Proc(void);

static void Pwr_setDevice2Proc(void);

static void Pwr_setDevice3Proc(void);

static void Pwr_setDevice4Proc(void);

static void Pwr_setDevice5Proc(void);

static void Pwr_setDevice6Proc(void);

static void Pwr_updateGuiProc(void);

static void Pwr_update(void);

static void Pwr_turnDevice(Pwr_DeviceState state);

static void Pwr_toggleProc(void);

// Variables

static Pwr_Device Pwr_Devices[PWR__N_DEVICES] = {{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_1_PORT, PWR__DEVICE_1_PIN},

{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_2_PORT, PWR__DEVICE_2_PIN},

{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_3_PORT, PWR__DEVICE_3_PIN},

{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_4_PORT, PWR__DEVICE_4_PIN},

{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_5_PORT, PWR__DEVICE_5_PIN},

{Pwr_DeviceState_off, 0, 0, 0, PWR__DEVICE_6_PORT, PWR__DEVICE_6_PIN}};

static size_t Pwr_DeviceIndex                 = 0;

static uint8_t Pwr_DeviceStr[]    = {'D', 'e', 'v', 'i', 'c', 'e', ' ', '0', '\0'};

static size_t Pwr_DeviceStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Pwr_DeviceStr);

static uint8_t Pwr_StateStr[]    = {'S', 't', 'a', 't', 'e', ' ', 'o', 'f', 'f', '\0'};

static size_t Pwr_StateStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Pwr_StateStr);

static uint8_t Pwr_WorktimeStr[] = {'W', 'o', 'r', 'k', 'T', ':', ' ', '.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', ' ', '\0'};

// h: 7, 8

// m: 10, 11

// s: 13, 14

// static size_t Pwrsts_WorktimeStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Pwrsts_WorktimeStr);

static uint8_t Pwr_PreviousWorktimeStr[] = {'P', 'W', 'o', 'r', 'k', 'T', ':', ' ', '.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', '\0'};

// h: 8, 9

// m: 11, 12

// s: 14, 15

// static size_t Pwrsts_PreviousWorktimeStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Pwrsts_PreviousWorktimeStr);

Utility_Procedure *Pwr_StdUpProc     = NULL;

Utility_Procedure *Pwr_StdSelectProc = NULL;

Utility_Procedure *Pwr_StdDownProc   = NULL;

static Menu_MenuItem Pwr_MainDeviceMenuItems[] = {{Pwr_DeviceStr, NULL, NULL},

{Pwr_StateStr, NULL, Pwr_toggleProc},

{Pwr_WorktimeStr, NULL, NULL},

{Pwr_PreviousWorktimeStr, NULL, NULL},

{"Return", NULL, NULL}};

static Menu_Menu Pwr_MainDeviceMenu            = {"Device info",

Pwr_MainDeviceMenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(Pwr_MainDeviceMenuItems),

0,

Pwr_stdUpProc,

Pwr_stdSelectProc,

Pwr_stdDownProc,

Pwr_updateGuiProc};

static Menu_MenuItem Pwr_Device13MenuItems[] = {{"Device 1", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice1Proc},

{"Device 2", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice2Proc},

{"Device 3", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice3Proc},

{"Return", NULL, NULL}};

static Menu_Menu Pwr_Device13Menu            = {"Devices 1-3",

Pwr_Device13MenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(Pwr_Device13MenuItems),

0,

Pwr_stdUpProc,

Pwr_stdSelectProc,

Pwr_stdDownProc,

NULL};

static Menu_MenuItem Pwr_Device46MenuItems[] = {{"Device 4", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice4Proc},

{"Device 5", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice5Proc},

{"Device 6", &Pwr_MainDeviceMenu, Pwr_setDevice6Proc},

{"Return", NULL, NULL}};

static Menu_Menu Pwr_Device46Menu            = {"Devices 4-6",

Pwr_Device46MenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(Pwr_Device46MenuItems),

0,

Pwr_stdUpProc,

Pwr_stdSelectProc,

Pwr_stdDownProc,

NULL};

static Menu_MenuItem Pwr_DeviceMenuItems[] = {{"Devices 1-3", &Pwr_Device13Menu, NULL},

{"Devices 4-6", &Pwr_Device46Menu, NULL},

{"Return", NULL, NULL}};

Menu_Menu Pwr_DeviceMenu                   = {"Devices",

Pwr_DeviceMenuItems,

UTILITY__COUNT_OF(Pwr_DeviceMenuItems),

0,

Pwr_stdUpProc,

Pwr_stdSelectProc,

Pwr_stdDownProc,

NULL};

static Utility_Procedure *Pwr_Update = NULL;

// Pwr public functions

void Pwr_init(Utility_Procedure *return_proc, Utility_Procedure *update)

{

size_t i;

for (i = 0; i < PWR__N_DEVICES; ++i) {

Pwr_Device *device = Pwr_Devices + i;

PORT_ResetBits(device->port, device->pin);

}

Pwr_MainDeviceMenuItems[UTILITY__COUNT_OF(Pwr_MainDeviceMenuItems) - 1].proc = return_proc;

Pwr_Device13MenuItems[UTILITY__COUNT_OF(Pwr_Device13MenuItems) - 1].proc     = return_proc;

Pwr_Device46MenuItems[UTILITY__COUNT_OF(Pwr_Device46MenuItems) - 1].proc     = return_proc;

Pwr_DeviceMenuItems[UTILITY__COUNT_OF(Pwr_DeviceMenuItems) - 1].proc         = return_proc;

Pwr_Update                                                                   = update;

}

int Pwr_currentDevice(void)

{

return Pwr_DeviceIndex;

}

Time_TimeEdit Pwr_currentDeviceTimeEdit(void)

{

return Time_timeEdit((Pwr_Devices + Pwr_DeviceIndex)->worktime);

}

void Pwr_setCurrentDevice(int device)

{

if (device < 0) {

Pwr_DeviceIndex = 0;

} else if (PWR__N_DEVICES <= device) {

Pwr_DeviceIndex = PWR__N_DEVICES - 1;

} else {

Pwr_DeviceIndex = device;

}

}

void Pwr_turnDeviceOn(void)

{

Pwr_turnDevice(Pwr_DeviceState_on);

Pwr_update();

}

void Pwr_turnDeviceOff(void)

{

Pwr_update();

Pwr_turnDevice(Pwr_DeviceState_off);

}

uint8_t *Pwr_getStats(void)

{

static uint8_t stats[] = {'D', '0', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '1', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '2', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '3', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '4', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '5', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '6', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'D', '7', '-', 'f',

'\r', '\n',

'w', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'p', '0', '0', ':', '0', '0', ':', '0', '0',

'\r', '\n',

'\0'};

unsigned int i, base_i;

Time_TimeEdit edit;

Pwr_Device *device;

for (i = 0; i < PWR__N_DEVICES; ++i) {

base_i = i * 28;

device = Pwr_Devices + i;

stats[base_i + 3] = (device->state) ? 'n' : 'f';

edit = Time_timeEdit(device->worktime);

stats[base_i + 7] = Utility_intToChar(edit.hour / 10);

stats[base_i + 8] = Utility_intToChar(edit.hour % 10);

stats[base_i + 10] = Utility_intToChar(edit.minute / 10);

stats[base_i + 11] = Utility_intToChar(edit.minute % 10);

stats[base_i + 13] = Utility_intToChar(edit.second / 10);

stats[base_i + 14] = Utility_intToChar(edit.second % 10);

edit = Time_timeEdit(device->previous_worktime);

stats[base_i + 18] = Utility_intToChar(edit.hour / 10);

stats[base_i + 19] = Utility_intToChar(edit.hour % 10);

stats[base_i + 21] = Utility_intToChar(edit.minute / 10);

stats[base_i + 22] = Utility_intToChar(edit.minute % 10);

stats[base_i + 24] = Utility_intToChar(edit.second / 10);

stats[base_i + 25] = Utility_intToChar(edit.second % 10);

}

return stats;

}

void Pwr_checkPoint(uint32_t time)

{

unsigned int i;

for (i = 0; i < PWR__N_DEVICES; ++i) {

Pwr_Device *device        = Pwr_Devices + i;

device->previous_worktime = device->worktime;

device->worktime          = 0;

device->last_update       = time;

}

}

void Pwr_updateStats(uint32_t time)

{

unsigned int i;

for (i = 0; i < PWR__N_DEVICES; ++i) {

Pwr_Device *device = Pwr_Devices + i;

if (device->state) {

device->worktime += time - device->last_update;

}

device->last_update = time;

}

}

void Pwr_resetStats(uint32_t time)

{

unsigned int i;

for (i = 0; i < PWR__N_DEVICES; ++i) {

Pwr_Device *device  = Pwr_Devices + i;

device->last_update = time;

}

}

// Pwr private functions

void Pwr_updateGuiStr(void)

{

unsigned int worktime          = Pwr_Devices[Pwr_DeviceIndex].worktime;

unsigned int previous_worktime = Pwr_Devices[Pwr_DeviceIndex].previous_worktime;

Time_TimeEdit edit;

Pwr_DeviceStr[Pwr_DeviceStrLength - 2] = Utility_intToChar(Pwr_DeviceIndex + 1);

Pwr_StateStr[Pwr_StateStrLength - 3] = Pwr_Devices[Pwr_DeviceIndex].state ? 'n' : 'f';

Pwr_StateStr[Pwr_StateStrLength - 2] = Pwr_Devices[Pwr_DeviceIndex].state ? ' ' : 'f';

edit = Time_timeEdit(worktime);

// hours

Pwr_WorktimeStr[7] = Utility_intToChar(edit.hour / 10);

Pwr_WorktimeStr[8] = Utility_intToChar(edit.hour % 10);

// minutes

Pwr_WorktimeStr[10] = Utility_intToChar(edit.minute / 10);

Pwr_WorktimeStr[11] = Utility_intToChar(edit.minute % 10);

// seconds

Pwr_WorktimeStr[13] = Utility_intToChar(edit.second / 10);

Pwr_WorktimeStr[14] = Utility_intToChar(edit.second % 10);

edit = Time_timeEdit(previous_worktime);

// hours

Pwr_PreviousWorktimeStr[8] = Utility_intToChar(edit.hour / 10);

Pwr_PreviousWorktimeStr[9] = Utility_intToChar(edit.hour % 10);

// minutes

Pwr_PreviousWorktimeStr[11] = Utility_intToChar(edit.minute / 10);

Pwr_PreviousWorktimeStr[12] = Utility_intToChar(edit.minute % 10);

// seconds

Pwr_PreviousWorktimeStr[14] = Utility_intToChar(edit.second / 10);

Pwr_PreviousWorktimeStr[15] = Utility_intToChar(edit.second % 10);

}

void Pwr_stdUpProc(void)

{

if (Pwr_StdUpProc != NULL) {

Pwr_StdUpProc();

}

}

void Pwr_stdSelectProc(void)

{

if (Pwr_StdSelectProc != NULL) {

Pwr_StdSelectProc();

}

}

void Pwr_stdDownProc(void)

{

if (Pwr_StdDownProc != NULL) {

Pwr_StdDownProc();

}

}

void Pwr_setDevice1Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(0);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_setDevice2Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(1);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_setDevice3Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(2);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_setDevice4Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(3);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_setDevice5Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(4);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_setDevice6Proc(void)

{

Pwr_setCurrentDevice(5);

Pwr_updateGuiStr();

}

void Pwr_updateGuiProc(void)

{

size_t index = Pwr_MainDeviceMenu.item_index;

Pwr_updateGuiStr();

Lcd_displayStringSh(6, Lcd_Line_line2, Pwr_StateStr, (index == 1 ? LCD__STYLE_HIGHLIGHT : LCD__STYLE_NO_STYLE));

Lcd_displayStringSh(7, Lcd_Line_line3, Pwr_WorktimeStr, (index == 2 ? LCD__STYLE_HIGHLIGHT : LCD__STYLE_NO_STYLE));

Lcd_displayStringSh(8, Lcd_Line_line4, Pwr_PreviousWorktimeStr, (index == 3 ? LCD__STYLE_HIGHLIGHT : LCD__STYLE_NO_STYLE));

}

void Pwr_update(void)

{

if (Pwr_Update != NULL) {

Pwr_Update();

}

}

void Pwr_turnDevice(Pwr_DeviceState state)

{

Pwr_Device *device = Pwr_Devices + Pwr_DeviceIndex;

if (state) {

PORT_SetBits(device->port, device->pin);

} else {

PORT_ResetBits(device->port, device->pin);

}

device->state = state;

}

void Pwr_toggleProc(void)

{

if (Pwr_Devices[Pwr_DeviceIndex].state) {

Pwr_turnDeviceOff();

} else {

Pwr_turnDeviceOn();

}

Pwr_updateGuiStr();

Lcd_displayStringSh(6, Lcd_Line_line2, Pwr_StateStr, LCD__STYLE_HIGHLIGHT);

}

module_time.h:

#ifndef MODULE_TIME

#define MODULE_TIME

#include "module_menu.h"

typedef struct

{

unsigned int hour;

unsigned int minute;

unsigned int second;

} Time_TimeEdit;

extern Menu_Menu Time_SetTimeMenu;

Time_TimeEdit Time_timeEdit(uint32_t raw_time);

void Time_init(Utility_Procedure *return_proc, Utility_ProcedureUint32 *time_set_callback);

uint32_t Time_getRawTime(void);

Time_TimeEdit Time_getTime(void);

void Time_setRawTime(uint32_t time);

void Time_setTime(Time_TimeEdit time);

uint32_t Time_getNPassedDays(void);

void Time_addPassedDay(void);

#endif // MODULE_TIME

module_time.c:

#include "module_time.h"

#include "MDR32FxQI_bkp.h"              // Milandr::Drivers:BKP

#include "MDR32FxQI_rst_clk.h"          // Milandr::Drivers:RST_CLK

// Private functions prototypes

static void Time_upProc(void);

static void Time_selectProc(void);

static void Time_downProc(void);

static void Time_updateProc(void);

static void Time_highlightItem(void);

static void Time_changeTimeProc(void);

static void Time_saveProc(void);

static void Time_returnProc(void);

static void Time_increaseProc(void);

static void Time_reduceProc(void);

static void Time_updateEdit(void);

static void Time_updateGuiStr(void);

// Variables

static Time_TimeEdit Time_Time = {0, 0, 0};

static uint8_t Time_HourStr[] = {'0', '0', 'h', '\0'};

// static size_t Time_HourStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Time_HourStr);

static uint8_t Time_MinuteStr[] = {'0', '0', 'm', '\0'};

// static size_t Time_MinuteStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Time_MinuteStr);

static uint8_t Time_SecondStr[] = {'0', '0', 's', '\0'};

// static size_t Time_SecondStrStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Time_SecondStr);

static uint8_t Time_TimeStr[] = {'.', '.', 'h', '.', '.', 'm', '.', '.', 's', '\0'};

// static size_t Time_TimeStrLength = UTILITY__COUNT_OF(Time_TimeStr);

static uint32_t Time_NPassedDays = 0;

#define TIME__RETURN_ITEM_INDEX 4

static Menu_MenuItem Time_SetTimeMenuItems[] = {{Time_HourStr, NULL, Time_changeTimeProc}, {Time_MinuteStr, NULL, Time_changeTimeProc}, {Time_SecondStr, NULL, Time_changeTimeProc}, {"Save", NULL, Time_saveProc}, {Time_TimeStr, NULL, NULL}};

Menu_Menu Time_SetTimeMenu = {"Set time", Time_SetTimeMenuItems, UTILITY__COUNT_OF(Time_SetTimeMenuItems), 0, Time_upProc, Time_selectProc, Time_downProc, Time_updateProc};

static Utility_ProcedureUint32 *Time_TimeSetCallback = NULL;

// Public functions

Time_TimeEdit Time_timeEdit(uint32_t raw_time)

{

Time_TimeEdit time;

time.hour = raw_time / 3600;

time.minute = raw_time / 60 % 60;

time.second = raw_time % 60;

return time;

}

void Time_init(Utility_Procedure *return_proc, Utility_ProcedureUint32 *time_set_callback)

{

unsigned int i;

uint32_t tmp;

Time_SetTimeMenuItems[TIME__RETURN_ITEM_INDEX].proc = return_proc;

Time_TimeSetCallback = time_set_callback;

// if backup was reset (first run)

if (MDR_BKP->REG_00 != 0x1234) {

Time_setRawTime(0);

MDR_BKP->REG_00 = 0x1234;

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

} else if (tmp = Time_getRawTime(), tmp / 86400 != 0) {

for (i = 0; i < tmp / 86400; ++i) {

Time_addPassedDay();

}

Time_setRawTime(tmp % 86400);

}

}

uint32_t Time_getRawTime(void)

{

return BKP_RTC_GetCounter();

}

Time_TimeEdit Time_getTime(void)

{

return Time_timeEdit(Time_getRawTime());

}

void Time_setRawTime(uint32_t time)

{

uint32_t old_time = Time_getRawTime();

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

/* Set the RTC counter value */

BKP_RTC_SetCounter(time);

/* Wait until last write operation on RTC registers has finished */

BKP_RTC_WaitForUpdate();

if (Time_TimeSetCallback != NULL) {

Time_TimeSetCallback(old_time);

}

}

void Time_setTime(Time_TimeEdit time)

{

if ((23 < time.hour) || (59 < time.minute) || (59 < time.second)) return;

Time_setRawTime(time.hour * 3600 + time.minute * 60 + time.second);

Time_updateGuiStr();

}

uint32_t Time_getNPassedDays(void)

{

uint32_t tmp = Time_NPassedDays;

Time_NPassedDays = 0;

return tmp;

}

void Time_addPassedDay(void)

{

++Time_NPassedDays;

}

// Private functions

void Time_upProc(void)

{

Menu_selectUpperItem(&Time_SetTimeMenu);

}

void Time_selectProc(void)

{

size_t index = Time_SetTimeMenu.item_index;

Utility_Procedure *proc = Time_SetTimeMenu.items[index].proc;

if (proc != NULL) {

proc();

}

}

void Time_downProc(void)

{

Menu_selectLowerItem(&Time_SetTimeMenu);

}

void Time_updateProc(void)

{

uint8_t style = LCD__STYLE_NO_STYLE;

Time_TimeEdit time = Time_getTime();

Time_TimeStr[0] = '0' + (time.hour / 10 % 10);

Time_TimeStr[1] = '0' + (time.hour % 10);

Time_TimeStr[3] = '0' + (time.minute / 10 % 10);

Time_TimeStr[4] = '0' + (time.minute % 10);

Time_TimeStr[6] = '0' + (time.second / 10 % 10);

Time_TimeStr[7] = '0' + (time.second % 10);

if (Time_SetTimeMenu.item_index == TIME__RETURN_ITEM_INDEX) {

style |= LCD__STYLE_HIGHLIGHT;

}

Lcd_displayString(Lcd_Line_line5, Time_TimeStr, style);

}

void Time_highlightItem(void)

{

int8_t style = LCD__STYLE_NO_OVERRIDE | LCD__STYLE_HIGHLIGHT;

size_t index = Time_SetTimeMenu.item_index;

switch (index) {

case 0:

case 1:

case 2:

Lcd_displayString(Lcd_Lines[index + 1], "   ", style);

break;

}

}

void Time_changeTimeProc(void)

{

Time_SetTimeMenu.up = Time_increaseProc;

Time_SetTimeMenu.select = Time_returnProc;

Time_SetTimeMenu.down = Time_reduceProc;

Time_highlightItem();

}

void Time_saveProc(void)

{

Time_setTime(Time_Time);

}

void Time_returnProc(void)

{

Time_SetTimeMenu.up = Time_upProc;

Time_SetTimeMenu.select = Time_selectProc;

Time_SetTimeMenu.down = Time_downProc;

Time_highlightItem();

}

void Time_increaseProc(void)

{

switch (Time_SetTimeMenu.item_index) {

case 0:

Time_Time.hour = (Time_Time.hour + 1) % 24;

break;

case 1:

Time_Time.minute = (Time_Time.minute + 1) % 60;

break;

case 2:

Time_Time.second = (Time_Time.second + 1) % 60;

break;

default:

return;

}

Time_updateEdit();

}

void Time_reduceProc(void)

{

switch (Time_SetTimeMenu.item_index) {

case 0:

Time_Time.hour = (Time_Time.hour == 0) ? 23 : Time_Time.hour - 1;

break;

case 1:

Time_Time.minute = (Time_Time.minute == 0) ? 59 : Time_Time.minute - 1;

break;

case 2:

Time_Time.second = (Time_Time.second == 0) ? 59 : Time_Time.second - 1;

break;

}

Time_updateEdit();

}

void Time_updateEdit(void)

{

Time_updateGuiStr();

switch (Time_SetTimeMenu.item_index) {

case 0:

Lcd_displayString(Lcd_Line_line1, Time_HourStr, LCD__STYLE_NO_STYLE);

break;

case 1:

Lcd_displayString(Lcd_Line_line2, Time_MinuteStr, LCD__STYLE_NO_STYLE);

break;

case 2:

Lcd_displayString(Lcd_Line_line3, Time_SecondStr, LCD__STYLE_NO_STYLE);

break;

}

}

void Time_updateGuiStr(void)

{

Time_HourStr[0] = '0' + (Time_Time.hour / 10);

Time_HourStr[1] = '0' + (Time_Time.hour % 10);

Time_MinuteStr[0] = '0' + (Time_Time.minute / 10);

Time_MinuteStr[1] = '0' + (Time_Time.minute % 10);

Time_SecondStr[0] = '0' + (Time_Time.second / 10);

Time_SecondStr[1] = '0' + (Time_Time.second % 10);

}

module_interrupt.h:

#ifndef MODULE_INTERRUPT

#define MODULE_INTERRUPT

#include "module_utility.h"

#include "MDR32FxQI_config.h"           // Milandr::Device:Startup

#define UART_LINE_STATE_EVENTS (UART_IT_OE | UART_IT_BE | UART_IT_PE | UART_IT_FE | \

UART_IT_DSR | UART_IT_DCD | UART_IT_RI)

extern Utility_Procedure *Interrupt_UartReceiveHandler;

extern Utility_Procedure *Interrupt_UartSendHandler;

extern Utility_ProcedureUint32 *Interrupt_UartLineStateHandler;

extern Utility_Procedure *Interrupt_RtcSecondHandler;

#endif // MODULE_INTERRUPT

module_interrupt.c:

#include "module_interrupt.h"

#include "MDR32FxQI_bkp.h"              // Milandr::Drivers:BKP

#include "MDR32FxQI_uart.h"             // Milandr::Drivers:UART

#include <stddef.h>

// Private function prototypes

static void Interrupt_UartXHandler(MDR_UART_TypeDef *uart_x);

// Variables

Utility_Procedure *Interrupt_UartReceiveHandler = NULL;

Utility_Procedure *Interrupt_UartSendHandler = NULL;

Utility_ProcedureUint32 *Interrupt_UartLineStateHandler = NULL;

Utility_Procedure *Interrupt_RtcSecondHandler = NULL;

// Public functions

void UART1_IRQHandler(void)

{

Interrupt_UartXHandler(MDR_UART1);

}

void UART2_IRQHandler(void)

{

Interrupt_UartXHandler(MDR_UART2);

}

void BACKUP_IRQHandler(void)

{

if (BKP_RTC_GetFlagStatus(BKP_RTC_FLAG_SECF) == SET) {

BKP_RTC_ITConfig(BKP_RTC_IT_SECF, DISABLE);

if (Interrupt_RtcSecondHandler != NULL) {

Interrupt_RtcSecondHandler();

}

BKP_RTC_ITConfig(BKP_RTC_IT_SECF, ENABLE);

}

}

// Private functions

void Interrupt_UartXHandler(MDR_UART_TypeDef *uart_x)

{

uint32_t tmp_ris = uart_x->RIS;

/* Clear all pending bits except for UART_IT_RX */

uart_x->ICR |= (tmp_ris & (~UART_IT_RX));

/* Receive handler */

if ((tmp_ris & UART_IT_RX) && Interrupt_UartReceiveHandler != NULL) {

Interrupt_UartReceiveHandler();

}

/* Transmit handler */

if ((tmp_ris & UART_IT_TX) && Interrupt_UartSendHandler != NULL) {

Interrupt_UartSendHandler();

}

/* Break/error handler */

if (Interrupt_UartLineStateHandler != 0) {

tmp_ris &= UART_LINE_STATE_EVENTS;

if (tmp_ris) {

Interrupt_UartLineStateHandler(tmp_ris);

}

}

}

module_uart.h:

#ifndef MODULE_UART

#define MODULE_UART

#include "types.h"

#include <stddef.h>

#define UART__RECIEVE_ERROR_NO_ERROR   0

#define UART__RECIEVE_ERROR_FRAME      1

#define UART__RECIEVE_ERROR_PARITY     2

#define UART__RECIEVE_ERROR_BREAK_LINE 4

#define UART__RECIEVE_ERROR_OVERFLOW   8

typedef struct

{

uint8_t ch;

uint8_t error;

} Uart_ReceivedChar;

typedef struct

{

Uart_ReceivedChar received_data;

bool received;

} Uart_MaybeReceivedChar;

void Uart_init(void);

// buffer operations

Uart_MaybeReceivedChar Uart_getChar(void);

// str[str_length].ch must contain '\0' character

// return number of received chars

int Uart_getString(Uart_ReceivedChar *str);

// return TRUE if successfully

bool Uart_putChar(uint8_t ch);

// param 'str' must contain '\0' character

// return number of received chars

int Uart_putString(uint8_t *str);

// if it is impossible to put whole string

// buffer will not be changed

bool Uart_putWholeString(uint8_t *str);

// uart buffer operations

void Uart_receiveData(void);

void Uart_sendData(void);

#endif // MODULE_UART

module_uart.c:

module_lcd.h:

#ifndef MODULE_LCD

#define MODULE_LCD

#include "text.h"

#define LCD__STYLE_NO_STYLE      0

#define LCD__STYLE_HIGHLIGHT     1

#define LCD__STYLE_OVERRIDE_LINE 2

#define LCD__STYLE_NO_OVERRIDE   4

#define LCD__N_LINES             6

typedef enum {

Lcd_Line_line0 = 0,

Lcd_Line_line1 = LineMessage1,

Lcd_Line_line2 = LineMessage2,

Lcd_Line_line3 = LineMessage3,

Lcd_Line_line4 = LineMessage4,

Lcd_Line_line5 = LineMessage5,

} Lcd_Line;

extern const Lcd_Line *Lcd_Lines;

void Lcd_displayStringX(uint32_t x, Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style);

void Lcd_displayStringSh(uint32_t shift, Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style);

void Lcd_displayString(Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style);

void Lcd_displayLine(uint8_t y);

void Lcd_clear(void);

#endif // MODULE_LCD

module_lcd.c:

#include "module_lcd.h"

#include "lcd.h"

#include "gl.h"

#include <string.h>

static const Lcd_Line Lcd_LineArray[] = {Lcd_Line_line0,

Lcd_Line_line1,

Lcd_Line_line2,

Lcd_Line_line3,

Lcd_Line_line4,

Lcd_Line_line5};

const Lcd_Line *Lcd_Lines = Lcd_LineArray;

void Lcd_displayStringX(uint32_t x, Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style)

{

uint32_t i, tmp;

bool highlight = FALSE;

bool override_line = FALSE;

bool no_override = FALSE;

if (style & LCD__STYLE_HIGHLIGHT) {

highlight = TRUE;

}

if (style & LCD__STYLE_OVERRIDE_LINE) {

override_line = TRUE;

} else if (style & LCD__STYLE_NO_OVERRIDE) {

no_override = TRUE;

}

if (!no_override) {

CurrentMethod = MET_AND;

if (override_line) {

LCD_PUTS(0, (int8_t)line, "                      ");

} else {

for (tmp = x, i = 0; str[i] != '\0'; tmp += CurrentFont->Width, ++i) {

LCD_PUTC(tmp, (uint8_t)line, ' ');

}

}

}

CurrentMethod = highlight ? MET_NOT_XOR : MET_OR;

LCD_PUTS(x, (uint8_t)line, str);

}

void Lcd_displayStringSh(uint32_t shift, Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style)

{

uint32_t x;

uint32_t shift_x;

uint32_t str_length = strlen((const char *)str);

if (str_length <= shift) {

return;

}

x = (MAX_X - (CurrentFont->Width * str_length)) / 2;

shift_x = CurrentFont->Width * shift;

x += shift_x;

Lcd_displayStringX(x, line, str + shift, style);

}

void Lcd_displayString(Lcd_Line line, ucint8_t *str, int style)

{

uint32_t x = (MAX_X - (CurrentFont->Width * strlen((const char *)str))) / 2;

Lcd_displayStringX(x, line, str, style);

}

void Lcd_displayLine(uint8_t y)

{

CurrentMethod = MET_OR;

LCD_Line(0, y, MAX_X, y);

}

void Lcd_clear(void)

{

LCD_CLS();

}

module_eeprom.h:

#ifndef MODULE_EEPROM

#define MODULE_EEPROM

#include "types.h"

#include "stddef.h"

void Eeprom_init(void);

size_t Eeprom_nBytes(void);

uint8_t Eeprom_readByte(size_t index);

bool Eeprom_writeByte(uint8_t byte, size_t index);

#endif // MODULE_EEPROM

module_eeprom.c:

#include "module_eeprom.h"

#include "module_utility.h"

#include "MDR32FxQI_eeprom.h"           // Milandr::Drivers:EEPROM

#include "MDR32FxQI_rst_clk.h"          // Milandr::Drivers:RST_CLK

static uint32_t Eeprom_Storage[64] __attribute__((section("READONLY_MEMORY_SECTION"))) = {

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',

};

void Eeprom_init(void)

{

EEPROM_SetLatency(EEPROM_Latency_1);

}

size_t Eeprom_nBytes(void)

{

return UTILITY__COUNT_OF(Eeprom_Storage);

}

uint8_t Eeprom_readByte(size_t index)

{

uint32_t old_mask;

uint8_t byte;

if (Eeprom_nBytes() <= index) {

return 0;

}

old_mask = __get_PRIMASK();

__set_PRIMASK(1);

byte = EEPROM_ReadWord((uint32_t)(Eeprom_Storage + index), EEPROM_Main_Bank_Select);

__set_PRIMASK(old_mask);

return byte;

}

bool Eeprom_writeByte(uint8_t byte, size_t index)

{

uint32_t old_mask;

if (Eeprom_nBytes() <= index) {

return FALSE;

}

old_mask = __get_PRIMASK();

__set_PRIMASK(1);

EEPROM_ProgramWord((uint32_t)(Eeprom_Storage + index), EEPROM_Main_Bank_Select, (uint32_t)byte);

__set_PRIMASK(old_mask);

return TRUE;

}

module_utility.h:

#ifndef MODULE_UTILITY

#define MODULE_UTILITY

#include "types.h"

#define UTILITY__COUNT_OF(a) (sizeof(a) / sizeof(*(a)))

typedef void(Utility_Procedure)(void);

typedef void(Utility_ProcedureUint32)(uint32_t);

char Utility_intToChar(int digit);

char Utility_uintToChar(unsigned int digit);

#endif // MODULE_UTILITY

module_utility.c:

#include "module_utility.h"

char Utility_intToChar(int digit)

{

if (digit < 0 || 9 < digit) {

return '?';

}

return '0' + digit;

}

char Utility_uintToChar(unsigned int digit)

{

if (9 < digit) {

return '?';

}

return '0' + digit;

}

# Приложение Б 
Графическая часть

На 2 листах

Электрическая схема функциональная

Электрическая схема принципиальная

# Приложение В 
Перечень элементов

На 1 листе

# Приложение Г 
Принципиальная схема отладочной платы

На 2 листах